2014 год

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК

I

| 1. Наименование результата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод котельной Сыктывкарского лесного института на биотопливо (древесные отходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |  |  |  |  |  |  |
|  | - теория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - методика, алгоритм |  |  |  |  |  |
|  | - метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - технология |  |  |  |  | + |
|  | - гипотеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - устройство, установка, прибор, механизм |  |  |  |  |  |
|  | - другое (расшифровать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - вещество, материал, продукт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - программное средство, база данных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - другое (расшифровать): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка нового котла, основным топливом которого будут являться древесные отходы (опилки и отходы лесопиления) |  |  |  |  |  |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Безопасность и противодействие терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индустрия наносистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-телекоммуникационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Науки о жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| - Транспортные и космические системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |  |  | 051404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Назначение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целью проекта является модернизация котельной с использованием древесных отходов в качестве топлива для теплоснабжения учебно-лабораторного центра Сыктывкарского лесного института, а также сокращение вредных выбросов и улучшение экологической обстановки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание, характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыктывкарский лесной институт (СЛИ) – один из ведущих вузов Республики Коми. СЛИ имеет несколько площадок, на которых располагаются учебные корпуса, учебные лаборатории и общежития. В настоящее время теплоснабжение учебно-лабораторного центра осуществляется от котельной, расположенной на территории центра, оснащенной двумя чугунными секционными котлами типа «Универсал-6М», основным топливом является каменный уголь. В связи с ухудшением технико-экономических показателей котельной, высокими затратами на топливо и большим образованием отходов (шлака) возникла необходимость модернизации котельной. Для реализации проекта было рассмотрено 3 варианта модернизации котельной: - Вариант 1: Перевод котельной с угля на опилки; - Вариант 2: Перевод котельной с угля на щепу; - Вариант 3: Перевод котельной с угля на брикеты. Предпочтительным признан Вариант 1: Перевод котельной с угля на опилки. В основе проекта лежит подбор и установка твердотопливного котла мощностью 0,5 МВт на территории котельной учебно-лабораторного центра СЛИ. В качестве основного топлива для нового котла планируется использовать древесные отходы (опилки). Поставку древесных отходов возможно организовать от местных лесопильных предприятий. Резервным топливом котельной будут являться дрова. Тепловая энергия от котельной, расположенной на территории учебно-лабораторного центра, будет использована для теплоснабжения зданий и сооружений площадки учебно-лабораторного центра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проекта приведет к сокращению выбросов парниковых газов от сжигания ископаемого топлива и анаэробного разложения древесных отходов на свалках (снижение выбросов: SO2 на 24 т/год, сажи на 19 т/год, CO на 4 т/год). Анаэробное разложение древесных отходов на свалках сопровождается выделением CH4. Уменьшение количества выбросов метана составит 121 т/год. Данный проект станет частью перспективных планов СЛИ по созданию современного научно-лабораторного центра для обучения студентов профильных специальностей теплоэнергетика и теплотехника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Область(и) применения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖКХ (котельные), строительство, теплоэнергетика, ТЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Правовая защита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данный проект предложен на уровне рационализаторского предложения, осуществляется предпатентный поиск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках российско-норвежского сотрудничества в сфере экологии разработан бизнес-план проекта по переводу котельной Сыктывкарского лесного института на биотопливо (древесные отходы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Авторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик проекта – Леканова Тамара Леонардовна, к.х.н., зав. кафедрой теплотехники и гидравлики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II

| 1. Наименование результата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика оценки эффективности технологии лесосечных работ в Республике Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |  |  |  |  |  |  |
|  | - теория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - методика, алгоритм |  |  |  |  |  |
|  | - метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - технология |  |  |  |  |  |
|  | - гипотеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - устройство, установка, прибор, механизм |  |  |  |  |  |
|  | - другое (расшифровать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - вещество, материал, продукт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - программное средство, база данных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - другое (расшифровать): |  |  |  |  |  |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Безопасность и противодействие терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индустрия наносистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-телекоммуникационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Науки о жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Транспортные и космические системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |  |  | 052101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Назначение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности технологий лесосечных работ в Республике Коми. Оценка возможности и целесообразности применения технологий лесосечных работ в различных природно-производственных условиях Республики Коми. Актуальность проекта определяется наличием в Республике Коми значительных лесных ресурсов, необходимостью их комплексного использования в целях улучшения экономических и экологических показателей развития лесного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание, характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дана оценка возможностей развития технологий лесосечных работ в следующих направлениях: – выбор технологий лесосечных работ в зависимости от лесных ресурсов; – выбор технологий лесосечных работ в зависимости от применяемой техники; – выбор технологий лесосечных работ в зависимости от рельефа (схем разработки лесосек); – показатели оценки надежности технологий лесосечных работ; – показатели эффективности технологий лесосечных работ. Анализ возможностей применения технологий лесосечных работ в природно-производственных условиях Республики Коми, показывает, что эффективность технологии лесосечных работ зависит от технических, технологических и производственных факторов. Проведены исследования в средней тайге Республики Коми системой машин харвестера и форвардера – при среднем объеме хлыста в интервале Vхл = 0,27 м3 до Vхл = 0,41 м3 часовая производительность харвестера в интервале от Пч=4,86 м3/час до Пч=24,6 м3/час, при этом выход пиловочника зависит от объема хлыста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявлен наиболее перспективный вектор инновационного развития технологий лесосечных работ в Республике Коми, что будет способствовать улучшению экономических и экологических показателей лесного комплекса и повышению производственного потенциала Республики Коми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Область(и) применения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной комплекс, экология. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Правовая защита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 17461-84 ГОСТ 27.002-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведется научно-исследовательская работа с 2010 года по теме «Оценка технологии лесосечных работ в средней тайге Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Авторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свойкин Владимир Федорович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Машины и оборудование лесного комплекса». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III

| 1. Наименование результата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новые технологии строительного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |  |  |  |  |  |  |
|  | - теория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - методика, алгоритм |  |  |  |  |  |
|  | - метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - технология |  |  |  |  | + |
|  | - гипотеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - устройство, установка, прибор, механизм |  |  |  |  |  |
|  | - другое (расшифровать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - вещество, материал, продукт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - программное средство, база данных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - другое (расшифровать): |  |  |  |  |  |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Безопасность и противодействие терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индустрия наносистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-телекоммуникационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Науки о жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| - Транспортные и космические системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |  |  | 052311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Назначение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечь в хозяйственный оборот местные строительные материалы из разнопрочных горных пород и отходы полученные при их производстве. Обеспечить отказ или значительное сокращение от использования привозных высокопрочных материалов и сократить транспортные расходы, повысить показатели качества бетонных и железобетонных конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание, характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использовать результаты НИР (№ государственной регистрации во ВНТИЦ – 01200901598) по упрочнению щебня из карбонатных пород осадочного происхождения повсеместно расположенных на территории РК (Кожвинский карьер г. Печора, Бельгопский карьер г. Ухта, Чинья-Ворыкский карьер Княжпогостского района) используемого в качестве каркасообразующего компонента тяжелых бетонов. Упрочнение щебня позволит использовать малопрочные и разнопрочные породы, доведя показатели их качества до значений соответствующих требованиям стандартов на соответствующие бетонные и железобетонные конструкции. В качестве рабочей гипотезы принято, то, что упрочнение щебня позволит не только улучшить показатели его качества, но и изменит его взаимодействие с другими компонентами бетонных смесей, в результате, которого можно будет использовать мелкие заполнители, например природный песок, отсевы дробления щебня без снижения показателей качества бетонных и железобетонных конструкций. Использование мелкого заполнителя соответствующего качества совместно с упрочненным щебнем приведет к снижению расхода цемента в пределах от 3 % до 5 – 10 %. Только упрочнение щебня без изменения других компонентов приведет к эксплуатационной надежности и долговечности строительных объектов. Потребителем разработанной технологии является строительная отрасль региона и страны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упрочнение щебня позволит использовать малопрочные и разнопрочные породы, доведя показатели их качества до значений соответствующих требованиям стандартов на соответствующие бетонные и железобетонные конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Область(и) применения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленное, гражданское и дорожное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Правовая защита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 23558-94 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.0. ГОСТ 10060.0-95 ОДН 218.1.052-2002 ГОСТ 12801-98 ОДН 218.046-01 ГОСТ 12536-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект состоит из 3-х этапов. На 1-м этапе проведена НИР разработана технология упрочнения известнякового щебня. Подтверждена рабочая гипотеза о возможности повышения показателей качества малопрочного и разнопрочного щебня. Экспериментально установлена возможность увеличения марки щебня по прочности, морозостойкости, истираемости. На II-м этапе необходимо провести НИР по использованию упрочнения щебня в бетонных смесях с целью изучения его влияния на другие компоненты и для определения технологических и прочностных показателей при изготовлении и использовании бетонных и железобетонных конструкций. Разработано техническое задание на выполнение НИР. На III-ем этапе необходима разработка технологической линии для упрочнения щебня совместимую с заводской технологией изготовления ЖБИ и ЖБК. Имеется проект технического задания на разработку технологической линии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Авторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бобров Владимир Владимирович, зав. кафедрой «Дорожное, промышленное и гражданское строительство». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV

| 1. Наименование результата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От бесхлорной отбелки целлюлозы к отбелке с замкнутым водопользованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |  |  |  |  |  |  |
|  | - теория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - методика, алгоритм |  |  |  |  |  |
|  | - метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - технология |  |  |  |  | + |
|  | - гипотеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - устройство, установка, прибор, механизм |  |  |  |  |  |
|  | - другое (расшифровать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - вещество, материал, продукт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - программное средство, база данных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - другое (расшифровать): |  |  |  |  |  |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Безопасность и противодействие терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индустрия наносистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-телекоммуникационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Науки о жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| - Транспортные и космические системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |  |  | 052103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Назначение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект актуален, поскольку решает экологические проблемы: при мягкой ECF-отбелке целлюлозы снижается нагрузка на станции биологической очистки за счет сокращения расхода диоксида хлора в 3,5 раза и включения фильтратов отбелки в систему регенерации щелоков с целью ресурсосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание, характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема мягкой ECF- отбелки может быть использована на предприятиях ЦБП РФ с целью повышение конкурентоспособности готовой продукции (за счет ее экологичности): КЩО – H2SO4 – П – ClO2 – Пщ, где П и Пщ  отбелка пероксидом водорода в щелочной среде в присутствии стабилизатора и в его отсутствии соответственно). Переход в перспективе к TCF – отбелке предусматривает замену диоксида хлора на озон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект включает: замену на 1 ступени диоксида хлора высокотемпературной обработкой кислотой, оптимизацию ступени ЩОП на производстве за счет оптимального соотношения реагентов (Н2О2: NaOH = 2:1, в соответствии с отечественным опытом и сокращение расхода токсичного диоксида хлора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Область(и) применения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Правовая защита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федорова Э.И.; Кузиванова А. В. патент РФ «Способ отбелки целлюлозы» № 2413046. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведено определение качественных показателей целлюлозы в центральной лаборатории СЛПК в 2013 г, которые соответствовали результатам, представленном в патенте на изобретение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Авторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федорова Эльвира Ильинична, к.х.н., доцент, профессор кафедры «ЦБП, ЛХ и ПЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |