МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра «ЛА,СиЗУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ______________ Г. Г. Романов «___» _______________ 2021 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине  «Основы архитектуры»

Наименование ООП ВО: «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Разработчик:                                                                          _______________

Сыктывкар 20__

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе |
| --- | --- |
| 2. | Содержание дисциплины |
| 3. | Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов |
| 3.1. | Общие положения о самостоятельной работе студентов |
| 3.2. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке нового материала |
| 3.3. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала |
| 3.4. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам |
| 3.5. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к контрольным работам |
| 4. | Формы контроля усвоения дисциплины |
| 4.1. | Текущий контроль |
| 4.2. | Промежуточный контроль |
| 5. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы |

1. Цель и задачи дисциплины,  ее место в учебном процессе.

Основы архитектуры  – это инженерная дисциплина, содержанием которой является изучение материалов по проектированию гражданских и промышленных зданий и сооружений.

Целью освоения дисциплины является: ознакомление студентов с основами архитектуры, проектирования и строительства; формирование профессионального строительного мировоззрения на основе знания особенностей первых простых и более сложных строительных систем; воспитание навыков строительной культуры.

Задачами дисциплины являются:

- Ознакомить студентов с формами, стилями, течениями в архитектуре античного мира, средневековья, последних веков и десятилетий;

-Научить студентов основам градостроительства, видам зданий.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Основы архитектуры» относится к  обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, Физика, Математика.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  Архитектура зданий и сооружений.

Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Категория (группа) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства | ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной планировочной схемы. |
|  |  | ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной конструктивной схемы. |
| Проектирование. Расчетное обоснование | ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов | ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных систем |
|  |  | ОПК-6.3. Выбор типовых объёмно-планировочных и конструктивных проектных решений здания в соответствии с техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп населения. |

2.   Содержание дисциплины

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):

Архитектура и её роль в строительстве.

Структура зданий, их объемно-планировочные схемы и конструктивные элементы.

Функциональные основы проектирования, физико-технические основы проектирования, требования строительной индустрии, композиционные основы проектирования.

Классификация жилых зданий, функциональные, санитарно-гигиенические, физико-технические, энерго-экономические и экологические требования к жилищу, одноквартирные жилые дома, коттеджи, жилые дома квартирного типа и специализированные, типы общественных зданий, специфика объемно-планировочных решений зданий различного назначения.

Виды промышленных зданий и их классификация, технологический процесс и его влияние на объёмно-планировочное и конструктивное решения, обеспечение комфортных условий работы, конструктивные решения каркасов промышленных зданий, основные ограждающие конструкции промышленных зданий.

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Архитектура и её роль в строительстве. Структура зданий, их объемно-планировочные схемы и конструктивные элементы. | Сущность архитектуры. История развития. Задачи архитектуры как научного подхода к комплексному проектированию зданий. Классификация гражданских и промышленных зданий. Требования по графическому оформлению проектного архитектурно-конструктивного решения здания. |
| 2 | Функциональные основы проектирования, физико-технические основы проектирования, требования строительной индустрии, композиционные основы проектирования. | ### Гражданские, производственные здания и комплексы: конструктивные элементы, основы и приемы архитектурной композиции, физико-технические основы архитектурно-строительного проектирования, основы градостроительства. Индустриализация, типизация и унификация в строительстве. Назначение единой модульной системы и область ее применения. |
| 3 | Классификация жилых зданий, функциональные, санитарно-гигиенические, физико-технические, энерго-экономические и экологические требования к жилищу, одноквартирные жилые дома, коттеджи, жилые дома квартирного типа и специализированные, типы общественных зданий, специфика объемно-планировочных решений зданий различного назначения. | ## Общие положения проектирования и основные определения. Главные функциональные требования к проектированию жилых зданий. Особенности объемно-планировочных решений зданий различного назначения. |
| 4 | Виды промышленных зданий и их классификация, технологический процесс и его влияние на объёмно-планировочное и конструктивное решения, обеспечение комфортных условий работы, конструктивные решения каркасов промышленных зданий, основные ограждающие конструкции промышленных зданий. | Классификация промышленных зданий по назначению, по капитальности, по архитектурно-конструктивным признакам. Требования к промышленным зданиям. Защита и эксплуатация промышленных зданий и сооружений. |

3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

3.1. Общие положения о самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – это педагогически управляемый процесс самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.

Выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию;

- внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- ответы на проблемные вопросы преподавателя;

- формулировка вопросов студентам, преподавателю;

- выполнение письменных заданий, тестирование;

- выполнение  творческих работ;

- выступление с сообщением по новому материалу;

- конспектирование, работа с книгой;

.Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- работа с учебником;

- конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;

- работа со справочной литературой;

-  подготовка сообщений к выступлению на семинаре;

- подготовка рефератов;

- решение задач;

- изготовление наглядных пособий, приборов;

- использование  Интернета.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских знаний.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются семинарские, практические  занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях.

Контрольные работы, проводимые в соответствии с рабочей программой дисциплины, являются важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.

Массовой формой контроля являются зачеты и экзамены.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при решении задач;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

3.2. Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала

Работа по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение студентом нового материала, начинается на уроке. Предлагается группе самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения этой работы. Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и ведущие к конечной цели данной работы, заранее пишутся на доске. При наличии вопросов в учебнике указываются, на какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив данный материал. Среди вопросов к работе предлагаются и такие, ответа на которые непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента. Однако каждая самостоятельная работа по изучению нового материала обязательно завершается проверкой понимания изученного.

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

1. После изучения определенной темы и решения достаточного количества соответствующих задач рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки и их доказательства. Вопросы для самопроверки, поставлены с целью помочь студенту в повторении, закреплении и проверке прочности усвоения изученного материала. В случае необходимости надо еще раз внимательно разобраться в материале пособия, прорешать задания.

2. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный раздел.

3. Важным критерием усвоения теории является умение решать задания на пройденный материал. Однако здесь следует предостеречь студента от весьма распространенной ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение заданий воспринимается им как признак усвоения теории. Часто правильное решение задания получается в результате применения механически заученных формул, без понимания существа вопроса. Можно сказать, что умение решать задания является необходимым, но недостаточным условием хорошего знания теории.

Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неясность терминов, формулировок теорем, отдельных задач, сомнения в правильности ответов на вопросы для самопроверки и др.), то он может обратиться к преподавателю для получения от него консультации. С целью долее полного усвоения материала проводятся дополнительные занятия.

3.4. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  практическим работам

1. Для подготовки к практическому занятию, необходимо повторить теоретический материал по теме, прорешать рекомендуемые задания

2. При решении задач нужно обосновать каждый этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины. Если студент видит несколько путей решения, то он должен сравнить их и выбрать из них самый лучший. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения.

3. Решения задач и примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.

Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными условиями. Решение каждой задачи должно доводиться до ответа, требуемого условием, и по возможности в общем виде с выводом формулы. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной задачи.

4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

3.5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  контрольным работам

Тематика контрольных работ

«Индивидуальный жилой дом»

«Одноэтажное производственное здание»

Выполнение контрольной работы имеет следующие задачи:

ознакомление с основами архитектурного проектирования, нормативными материалами литературой и документацией по строительству и архитектуре;

овладение архитектурной и компьютерной графикой, необходимой для дальнейшей практической деятельности.

Работа выполняется в соответствии с заданием на проектирование, в котором указывается схема плана здания, основные объемно-планировочные параметры, примерное конструктивное решение, объем работы, масштаб чертежей, перечень литературы.

Выполнять работу рекомендуется в следующей последовательности: изучение задания на проектирование, эскизирование, разработка проекта, графическое оформление, отмывка, составление пояснительной записки.

Необходимо внимательно изучить функциональную схему здания, взаимосвязь и размеры отдельных помещений, принципы конструктивного решения.

Следует ознакомиться с литературой по вопросу архитектурно- планировочных и конструктивных решений индивидуальных жилых домов и промышленных зданий, с примерами решений их в практике проектирования, с аналогичными зданиями, осуществленными в натуре, а также изучить необходимые для выполнения проекта нормативные материалы.

В процессе зскизирования выявляется наиболее рациональное функциональное решение здания, определяются его основные конструкции и материалы, находится объемно-планировочное решение здания, продумывается компоновка проекций на листе.

На эскизном чертеже показываются вертикальные и горизонтальные несущие элементы здания, перегородки, лестницы, санитарно-техническое оборудование.

В соответствии с единой модульной системой корректируются основные осевые размеры здания (приложение 1).

Определяется этажность, высоты, архитектурное решение фасада. Эскизирование производится в заданном масштабе при обязательном условии одновременной проработки и увязки плана, разреза и фасада.

На основе эскиза производится углубленная разработка проекта здания. Фасад здания, генплан и интерьер отмываются акварельными красками или тушью.

В современной строительной практике применяют несколько объемно-планировочных типов малоэтажных жилых домом:

· одноквартирный индивидуальный;

· двухквартирный спаренный;

· четырехквартирный и многоквартирный блокированный;

· секционный.

Для застройки малоэтажными жилыми домами, кроме секционного, как правило, характерно наличие при каждой квартире индивидуального земельного участка с непосредственным выходом на него из квартиры.

Одноквартирные дома проектируют двух разных объемно- пространственных видов: дом с квартирой, расположенной в одном уровне-

одноэтажный и дом с квартирой расположенной в двух уровнях- двухэтажный.

Дома с квартирой, расположенной в одном уровне, целесообразны дли сравнительно небольших квартир - до 60 кв. м. жилой площади. В противном случае дом будет иметь слишком большую площадь застройки.

В планировочной организации квартиры, независимо от того, в каком населенном пункте строят дом, необходимо соблюдать «сельское» зонирование помещений, при котором жилая зона изолируется от хозяйственной, однако, при сохранении их удобной взаимосвязи.

Одноквартирные дома с общей площадью свыше 90 кв. м. целесообразно проектировать в двух уровнях. Такие дома принято называть домами коттеджного типа. Существует несколько типов домов с квартирами в двух уровнях: мансардный дом. дом с неполным вторым этажом, дом со смещением уровня пола, одна из частей которого одноэтажная. В мансардном доме помещения верхнего этажа располагаются в пределах чердачного пространства. Уклон скатной крыши должен быть не менее 45град. При меньших углах устройство мансардного этажа почти исключается. В доме с неполным вторым этажом крыша может быть односкатной и двухскатной. При совмещенной крыше помещения в первом этаже имеют повышенную высоту. На крутых склонах могут сооружаться дома, в которых неполный этаж будет находиться в нижней части дома.

Обычный двухэтажный дом имеет равные но площади этажи Из всех ломов с квартирами в двух уровнях - это тип самого емкого дома. Крыша в таких ломах может быть плоской или скатной в зависимости от района строительства, задуманного композиционного решения и применяемых конструкций.

Прием со смешением уровня пола, когда одна часть дома двухэтажная, а другая - одноэтажная, целесообразно применять на участках с явно выраженным уклоном.

Двухэтажный - спаренный дом представляет собой объединение двух одноквартирных домов, имеющих общую стену. Вследствие этого двухквартирный дом имеет меньший периметр наружных стен на каждую квартиру, что приводит к экономии стенового материала и сокращению расходов на отопление.

Кроме того, строительство двухквартирных домов позволяет уменьшить ширину участка, что в свою очередь, сокращает общую длину улицы и коммуникаций. Они могут решаться как в одном, так и в двух уровнях.

Блокированные малоэтажные дома состоят из нескольких примыкающих друг к другу изолированных блоков квартир с отдельным выходом из каждой квартиры на приквартирный участок. Количество блоков, входящих в состав дома, зависит от различных условий и может включать от 4 до 16 квартир при линейной блокировке, а при сложной значительно больше. Наиболее распространенный тип блока - одноквартирный, или, как принято называть - «блок-квартира». Блокированные дома, как привило, строят одно - и двухэтажными. В двухэтажных домах квартиры располагают в двух уровнях- коттеджный тип или в одном уровне на каждом этаже- поэтажное размещение. Могут быть варианты со смещением на половину этажа.

Двухэтажные блокированные дома коттеджного тина целесообразно строить с квартирами от 3 до 5 комнат жилой площадью не менее 40 кв. м.

Архитектурно-планировочная композиция блокированного дома зависит, как и в любом другом типе жилища, от ряда условий. Сельский тип дома предполагает наличие подсобного хозяйства и соответствующую планировочную организацию квартиры и участка.

Городской тип блокированного дома, в условиях высокой плотности малоэтажной застройки, имеет иную организацию приквартирных участков, не имеющих хозяйственного значения.

Размеры участков диктуются их назначением хозяйственным ли бытовым. Они установлены действующими СНиП по застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

Планировка и застройка приквартирного участка должна обеспечивать благоприятные санитарно - гигиенические условия, пожарную безопасность, экономичность застройки и рациональную организацию домашнего и подсобного хозяйства.

В данной работе для анализа экономичности проектного решения необходимо подсчитать следующие технико-экономические показатели: К1 и К2. Показатель целесообразности планировки жилого дома: К1 = жилая площадь / полезная площадь.

Коэффициент К1 подсчитывается для каждого типа квартиры и по дому в целом.

Жилую площадь определяют как сумму площадей жилых комнат без учета площади встроенных шкафов.

Подсобную площадь определяют как сумму площадей всех остальных вспомогательных помещений квартиры.

Полезная площадь является суммой площадей всех жилых и подсобных помещений, включая встроенные шкафы.

Площадь лестничных клеток, входных помещений в полезную площадь не включают.

Объемный коэффициент К2 - это показатель эффективности использования объема здания. К2 является одним из существенных критериев экономичности проектов жилых зданий. Этот коэффициент определяют как отношение общего объема здания к основной расчетной единице измерения и подсчитывают:

К2 = строительный объем здания / жилая площадь всего здания.

Одноэтажные промышленные здания по конструктивному решению бывают:

каркасные — представляют собой систему колонн, связанную с покрытием. Каркасный тип здания наиболее распространен в промышленном строительстве;

бескаркасные— имеют наружные несущие стены, усиленные пилястрами (местными утолщениями стены). Грузоподъемность кранов в таких зданиях до 5 т, пролеты не превышают 12 м; следующие типы фундаментов промышленных зданий: ленточные, столбчатые, свайные. Под фундаментами предусмотрено устройство подготовки в виде слоя бетона класса В5 толщиной 100 м.

Систему, состоящую из колонн, подкрановых балок и несущих конструкций покрытия называют каркасом одноэтажного промышленного здания.

Вертикальные несущие элементы железобетонного каркаса называют колоннами. По расположению в здании колонны подразделяют на крайние и средние. Колонны постоянного сечения (бесконсольные) применяют в зданиях без мостовых кранов и в зданиях с подвесными кранами.

Железобетонные подкрановые балки применяют в зданиях при шаге колонн 6 и 12 м, при грузоподъемности кранов до 30 т. Балки имеют тавровое и двутавровое сечение с утолщением стенок на опорах. Унифицированные размеры балок принимают в зависимости от шага колонн и грузоподъемности кранов: при шаге колонн 6 м балки имеют длину 5950 мм, высоту сечения 800, 1000, 1200 мм; при шаге колонн 12 м длина балок 11 950 мм, высота 1400, 1600, 2000 мм. Изготовляют из бетона класса В25, В30, В40 с предварительно напряженной арматурой.

По местоположению в здании различают подкрановые балки рядовые и торцовые. Они отличаются местоположением закладных пластин. Железобетонные подкрановые балки применяют в зданиях при шаге колонн 6 и 12 м, при грузоподъемности кранов до 30 т. Балки имеют тавровое и двутавровое сечение с утолщением стенок на опорах. Унифицированные размеры балок принимают в зависимости от шага колонн и грузоподъемности кранов: при шаге колонн 6 м балки имеют длину 5950 мм, высоту сечения 800, 1000, 1200 мм; при шаге колонн 12 м длина балок 11 950 мм, высота 1400, 1600, 2000 мм. Изготовляют из бетона класса В25, В30, В40 с предварительно напряженной арматурой.

Каркас, у которого сжатые и изгибаемые элементы выполнены из различного материала, называют смешанным. Для одноэтажных промышленных зданий целесообразны каркасы следующих видов: колонны — железобетонные, подкрановые балки, несущие конструкции покрытия — стальные; колонны — железобетонные, несущие конструкции покрытия — деревянные; колонны — металлические, конструкции покрытия —деревянные.

За счет рациональной работы элементов каркаса: железобетонных на сжатие, металлических и деревянных на изгиб — снижается материалоемкость здания. Уменьшение массы покрытия позволяет сократить размеры сечения колонн и подошвы фундаментов.

Стена из типовых железобетонных панелей делится по высоте условно на две части: нижнюю, до отметки на 600 мм ниже уровня низа стропильных конструкций покрытия, и верхнюю — выше этой отметки. Верхняя часть стены компонуется из панелей различной высоты в зависимости от высоты опорной части несущих конструкций покрытия и способа водоотвода. При внутреннем водоотводе стена завершается парапетом, а при наружном — карнизом.

Единство технических решений при проектировании промышленных зданий основано на унификации объемно-планировочных параметров. Это достигается ограничением числа размеров пролетов, шагов, высот этажей и величиной нагрузок на типовые конструкции.

Нормативная литература

1.ГОСТ 21.501- 93 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. – Введ. 1996 – 46 с.

2.ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. – Введ. 1999 -52 с.

3.СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 10с.

4.СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. – Введ.2003-10-01.

5.Спб.:Изд-во ДЕАН, 2004. – 64с.

6.СНиП 23-01-99 Строительная климатология / Госстрой России. – М.:ГУП ЦПП, 2005. – 121с.

7.СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2005 – 26с.

8.СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий / Госстрой Росии. –М.:ФГУП ЦПП, 2005. – 140с.

9.СНиП II-К.2-62 Планировка и застройка населенных мест / Госстрой Росии. –М.:ФГУП ЦПП, 1967 – 58 с.

Интернет-ресурсы

10.http://www.sstu.ru/obrazovanie/ios/

11.http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib

12.http://www.iprbookshop.ru/366.html

13.http://www.studentlibrary.ru/

Профессиональные Базы Данных

14.Scopus- Режим доступа: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные положения ЕМС

ЕМС - это совокупность правил согласования между собой размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, размеров строительных изделий и оборудования на основе единого модуля.

Целью ЕМС является сокращение количества типоразмеров конструкций и деталей зданий и создание основы для типизации и унификации в проектировании и производство сборно-конструктивных элементов.

Основные размеры конструктивных элементов и деталей, определяются объемно-планировочными решениями зданий. Следовательно, унификация строительных конструкций базируется на унификации объемно-планировочных параметров зданий, которыми являются шаг пролета и высота этажа.

Шагом называется расстояние между разбивочными осями, которые разбивают здание на отдельные объемно-планировочные элементы или определяют положение вертикальных несущих конструкций (стен, отдельных опор). Шаг может быть продольным и поперечным.

Пролетом называется расстояние между разбивочными осями несущих стен или отдельных опор. В -зависимости от конструктивной схемы здания пролет может совпадать по направлению с поперечным или продольным шагом, в отдельных случаях - с тем и другим.

Высота этажа - расстояние по вертикали от уровня пола одного этажа до уровня пола вышерасположенного этажа.

Объемно-планировочным элементом согласно СНиП называют части объема здания с размерами, равными шагу, пролету и высоте этажа.

Конструктивным элементом называют отдельную, относительно самостоятельную часть здания (фундамент, стена, перекрытие и т.д.).

Величина основного модуля для координации размеров элементов зданий и сооружении принимается равной 100 мм и обозначается буквой М.

Производные модули (ПМ) разделяются на укрупненные и дробные модули, образуемые умножением величины основного модуля М соответственно на целые или дробные коэффициенты.

Укрупненные модули 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300, 200 мм обозначаемые соответственно 60 м, 30 м, 15 м, 12 м, 6 м, 3 м. 2 м, предусмотрены для уменьшения количества объемно-планировочных па раметров зданий и, соответственно, количества типоразмеров унифицированных конструкций.

Дробные модули 50, 20, 10, 5, 1 мм, обозначаемые соответственно 1/2 м, 1/5 м, 1/10 м, 1/50 м, 1/100 м, служат для назначения относительно небольших сечений конструкций, толщины плитных и листовых материалов.

Модули 2 М и 15 М применяются ограниченно, при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

Предпочтительное применение для назначения размеров продольных и поперечных шагов здания имеют модули 6А М. 30 М, о для жилищного строительства также 12 М и 6 М.

Укрупненные модули 6 М. 3 М и реже 2 М предназначены для членения конструктивных элементов в плане здания, для ширины проемов.

Высота этажей всех зданий, а также номинальная высота стен и колонн, высота проемов панелей и блоков назначается в соответствии с укрупненными модулями 12 М, 6 М, 3 М.

Для планировочной сетки жилых зданий принят следующий ряд модульных размеров: 0,6 - 1.2 -1,8 - 2.4 - 3.0 -3,6 - 4.2 - 4,8 - 5,4 - 6.0- 6,6 - 7,2. Высота этажа от пола до пола принимается 2,8 м, 3 м, 3,3 м.

4. Формы контроля  усвоения дисциплины

4.1. Текущий контроль знаний

Тест

1 . Кому принадлежит высказывание о том, что в архитектуре должны выступать в единстве польза, прочность, красота?

- Древнеримскому архитектору Витрувию.

- Известному архитектору эпохи Возрождения Виньоле.

- Советскому архитектору академику Желтовскому.

- Французскому архитектору Ле Карбюзье.

2. К каким типам зданий (по назначению) относятся вокзалы?

- Производственным.

- Административным.

- Общественным.

- Вспомогательным.

3. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания и чем характеризуется огнестойкость?

- На две степени, характеризующие предел огнестойкости и класс здания.

- На три степени, характеризующие группу возгораемости материала и класс здания.

- На пять степеней, характеризующихся пределом огнестойкости и группой возгораемости материала.

- На четыре степени, определяющие опасность технологического процесса (пожароопасный, неопасный и т.д.).

4. Какие условия устанавливаются функциональными требованиями к зданиям?

- Обеспечение прочности и устойчивости здания.

- Удовлетворение условиям рациональной планировки, назначение размеров помещений с целью рационального размещения технических процессов, протекающих в зданиях.

- Удовлетворение условий долговечности, огнестойкости и прочности.

- Выбор соответствующего класса здания.

5. Что называют типизацией в строительстве?

- Широкое внедрение индустриальных методов строительства и превращение строительной площадки в монтажную.

- Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу.

- Использование универсальности и взаимозаменяемости элементов здания.

- Многократное использование одинаковых изделий в ряде зданий.

6.  Что называют высотой этажа многоэтажного здания?

- Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке.

- Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа.

- Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа.

- Расстояние от пола до верха оконного проема.

7. Что принято за основу при разработке нормалей планировочных решений зданий?

- Нормы проектирования отдельных видов жилых и общественных зданий.

- Санитарно-противопожарные нормы проектирования зданий.

- Государственные стандарты на мебель и оборудование, требования ЕМС в строительстве, требования освещенности и инсоляции

- Нормы проектирования различных видов зданий, санитарные и противопожарные нормы, государственные стандарты на мебель и оборудование, требования ЕМС в строительстве.

8.  Какие виды вспомогательных помещений предусматриваются при проектировании производственных предприятий?

- Административные и бытовые, учебные, помещения общественных организаций.

- Гардеробные, душевые, умывальные.

- Гардеробные, столовые, душевые, уборные и т.п.

- Бытовые и подсобные производственные.

9. Что называется в архитектуре пропорцией?

- Система выражения одних размеров через другие.

- Отношение размера здания к модульному размеру.

- Система соотношений размеров элементов зданий между собой.

- Это сочетание свойств между объёмом здания и человеком

10. Дайте определение понятия микроклимата помещений.

- Это совокупность параметров искусственной среды помещения.

- Это характерная для данного помещения температура и влажность воздуха.

- Это своеобразное изменение параметров среды за счёт отопления, вентиляции и других средств.

- Нормируемое значение параметров воздушной среды в помещении.

11. Какие секции используются при проектировании жилых зданий?

- Только рядовые.

- Рядовые и коридорные.

- Рядовые, торцевые и угловые.

- Рядовые секционные.

12.  Что называется инсоляцией помещения?

  - Поддерживание постоянства температуры воздуха в помещении.

  - Освещение помещения через оконные проёмы и фонари.

  - Облучение помещений прямым солнечным светом через светопрозрачные ограждения (окна, фонари).

  - Облучение пространства помещения ультрафиолетовыми лучами.

13. Какие конструкции называются унифицированными?

- Конструкции, которые применяются при многократном строительстве типовых зданий.

- Конструкции, имеющие стандартные размеры.

- Конструкции, приведенные к ограниченному числу типоразмеров и применяемые в зданиях различного назначения.

- Индустриальные конструкции, изготавливаемые на строительных предприятиях.

14. Для чего предназначены фундаменты зданий?

- Для обеспечения долговечности и прочности здания.

- Для повышения несущей способности грунтов оснований.

- Для устройства подвалов и цокольных этажей.

- Для передачи нагрузки от несущего остова на основание.

15. Как классифицируются стены по характеру статической работы?

- Мелкоэлементные и крупноэлементные.

- Однородные и неоднородные.

- Несущие, самонесущие, ненесущие (навесные).

- Наружные, внутренние.

16.  Каково назначение фахверковых колонн в промышленном здании?

1. Для крепления стеновых панелей в торце здания и восприятия ветровых нагрузок и передачи их на каркас здания.

2.	Воспринимают равномерно распределенную нагрузку от массы покрытия и снежного покрова.

3.	Воспринимают нагрузки от кранового оборудования.

4.	Увеличение высоты здания.

17. Какие элементы каркасных деревянных зданий обеспечивает его жёсткость?

- Стойки каркаса, выполненные на всю высоту здания.

- Нижняя и верхняя обвязки каркаса.

- Горизонтальные ригели, обрамляющие дверные и оконные проёмы.

- Раскосы, врезанные в стойки заподлицо с ними.

18. Назовите составные части (элементы) перекрытий.

- Потолок, пол, несущие элементы.

- Ограждающие и несущие элементы.

- Утеплитель, пол, потолок, звукоизоляция.

- Изолирующие элементы, конструкция пола, несущие элементы, потолок и его отделка.

19. Как крепится рулонная кровля к сплошному деревянному настилу?

- Наклеивается мастикой.

- Прибивается гвоздями и приклеивается.

- Первый слой прибивается гвоздями, последующие слои приклеиваются.

- Прижимается рейками.

20. На какие типы делятся лестницы по своему назначению?

- На главные, вспомогательные, пожарные.

- На внутренние, внутриквартирные, наружные.

- На одномаршевые, двухмаршевые.

- На винтовые, с забежными ступенями, двухмаршевые.

21. Как обеспечивается устойчивость кирпичных перегородок?

- Увеличением марки кирпича и толщины перегородок.

- Армированием горизонтальных и вертикальных швов кладки.

- Жестким закреплением перегородок к стенам по периметру.

- Устройством отделочного слоя штукатурки.

22. Что называется переплетом?

- Обвязка, связанная горбыльками.

- Подвижная часть оконного заполнения.

- Стеклянное заполнение, укрепленное штапиками.

- Стекла, соединенные в пакет.

23. За счет чего обеспечивается водонепроницаемость (от дождя) горизонтального стыка наружных панелей в крупнопанельных зданиях?

- За счет устройства плоского стыка с утеплителем.

- За счет устройства вкладышей из пенополистирольных плит.

- За счет омоноличивания стыка после сварки бетоном.

- За счет устройства конструкции стыка с зубом.

24. Расстояние между разбивочными осями, определяющими деление зданий на планировочные элементы называют ?

- Пролет.

- Ширина.

- Высота.

- Шаг.

25. Организованным управляемым и регулируемым воздухообменом производственных помещений называют?

- Механическая вентиляция.

- Аэрация.

- Инфильтрация.

- Неорганизованный воздухообмен.

26. Планировочная схема, которая применяется при проектировании различных общественных, учебных, административных зданий называется?

- Анфиладная.

- Коридорная.

- Центрическая.

- Секционная.

27. Тип зданий в виде системы ячеек, образованных стенами и перекрытиями называется?

- Бескаркасный.

- Каркасный.

- С неполным каркасом.

28. Что такое каталог индустриальных изделий?

- Это сборник типовых зданий с указанием их основных характеристик.

- Это перечень изделий, которые можно применять при строительстве типовых зданий.

- Это сборник рабочих чертежей типовых деталей зданий.

- Это сборник унифицированных по материалу элементов зданий с указанием их основных размеров и технических характеристик.

29. Что понимается под функциональной схемой зданий?

  - Схема размещения помещений в пространстве этажа

  - Объёмно-пространственная композиция зданий.

  - Условная схема размещения помещений с обозначением их технологических взаимосвязей.

- Пространственная материальная оболочка, ограничивающая здание.

30. В каком случае целесообразно делать производственные здания многоэтажными?

- Когда в технологическом процессе используется тяжёлое оборудование?

- Когда технологический процесс можно развивать в одном уровне.

- Когда технологический процесс не требует тяжёлого оборудования и может быть размещён в нескольких уровнях.

- По желанию заказчика независимо от технологического процесса.

4.2.  Промежуточный контроль знаний

| (зачтено) | (не зачтено) |
| --- | --- |
| Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Вопросы к зачету.

- Архитектура и ее роль в строительстве.

- Задачи архитектуры и средства архитектурной композиции.

- Структура зданий.

- Объемно-планировочные схемы и конструктивные элементы зданий.

- Архитектурная композиция и ее средства

- Классификация зданий и требования к ним.

- Унификация и модульная координация размеров в строительстве.

- Функциональные основы проектирования зданий.

- Физико-технические основы проектирования зданий.

- Жилые здания и их классификация.

- Виды промышленных зданий и их классификация.

- Конструктивные решения каркасов промышленных зданий.

- Основные ограждающие конструкции промышленных зданий.

- Специфика объемно-планировочных решений зданий различного назначения.

- Объемно-планировочные решения жилых домов.

- Санитарно-гигиенические требования к проектированию жилых домов.

- Функциональные требования к проектированию жилых домов.

- Элементы квартир и их планировка.

- Объемно-планировочное решение малоэтажных жилых домов.

- Конструктивные элементы зданий, несущие и ограждающие.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Дятков, С. В. Архитектура промышленных зданий [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по строит. спец. / С. В. Дятков, А. П. Михеев. – Изд. 4-е перераб. и доп. – Москва : АСВ, 2010. – 552 с.

- Основы архитектуры и строительных конструкций [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям / под общ. ред. А. К. Соловьева. - Москва : Юрайт, 2018. - 458 с.

- Рыбакова, Г. С. Основы архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Рыбакова, А. С. Першина, Э. Н. Бородачева ;Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 127 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Зайцев, Ю. В. Основы архитектуры и строительные конструкции [Текст] : учебник для студентов санитарно-технических специальностей вузов / Ю. В. Зайцев, Л. П. Хохлова, Л. Ф. Шубин ; под ред. Ю. В. Зайцева. – Москва : Интеграл, 2013. - 391 с.

- Основы архитектуры и строительных конструкций деревянного домостроения [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» / Издательство «Лань» (ЭБС) ; сост.: А. Н. Чубинский, А. А. Федяев. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. – 20 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64124/.

- Основы архитектуры и строительных конструкций: конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению дисциплины для студентов направления 08.03.01 «Строительство» / Издательство «Лань» (ЭБС) ; сост.: А. Н. Чубинский, А. А. Федяев. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2014. –  28 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/58843/.

- Чикота, С. И. Архитектура [Текст] : учеб. для студ. ВПО, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / С. И. Чикота. - Москва : АСВ, 2010. - 152 с.

Научная литература

- Дормидонтова, Т. В. Комплексное применение методов оценки надежности и мониторинга строительных конструкций и сооружений [Электронный ресурс] : монография / Т. В. Дормидонтова, С. В. Евдокимов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. – 129 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142920.

Периодические издания

- Архитектура. Строительство. Дизайн [Текст] : журнал / Международная Ассоциация Союзов Архитекторов. – Москва : Международная Ассоциация Союзов Архитекторов. – [Б. м.] : Союз московских архитекторов. – [Б. м.] : ГУП "Мосгоргеотрест". – [Б. м.] : Архитектурно-строительный центр "Дом на Брестской". – [Б. м.] : Международная конфедерация Союзов художников. – Издается с 1934 г. – Выходит ежеквартально.

- Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура [Электронный ресурс] : научно-технический журнал в области архитектуры и строительства / под ред. М. И. Бальзанникова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=journal&jid=229773.

Справочно-библиографическая литература

- Архитектура и градостроительство [Текст] : энциклопедия / гл. ред. А. В. Иконников. – Москва : Стройиздат , 2001. – 688 с.

- Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений [Текст] / под общ. ред. Н. Н. Кима. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1990. - 638 с. - (Справочник проектировщика).

- Жилые и общественные здания [Текст] : краткий справочник инженера-конструктора / под ред. Ю. А. Дыховичного. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 656 с.

Электронные информационные ресурсы

- Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий [Электронный ресурс] : СП 31-107-2004. – Введ. 2005-02-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] :  от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

- Дома жилые одноквартирные [Электронный ресурс] : СП 55.13330.2016. – Введ. 2017-04-21 // СПС «КонсультантПлюс».

- Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 [Электронный ресурс] : СП 54.13330.2016. – Введ. 2017-06-04 // СПС «КонсультантПлюс».

- Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 [Электронный ресурс] : СП 118.13330.2012*. – Введ. 2014-09-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 [Электронный ресурс] : СП 56.13330.2011. – Введ. 2011-05-20 // СПС «КонсультантПлюс».