МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Техника безопасности в системах электроснабжения»

Наименование ООП «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения – очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Форма контроля: зачет с оценкой, контрольная работа

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики _________________________________________________Ю. Я. Чукреев

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

#### СЫКТЫВКАР 202__

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: научить студентов руководствоваться в своих действиях по технике безопасности в системах электроснабжения основами правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Задачи:  в результате изучения дисциплины студенты должны иметь следующие представления:

- об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям;

- об общих правилах охраны труда, в том числе правилах допуска к работе в электроустановках;

- о требованиях пользования и испытаний средств защиты и специальные требования, касающихся выполнения работы;

- о требованиях к обеспечению безопасного ведения работы:

- организационных мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках;

- технических мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках;

- отдельных работ в электроустановках;

- при испытаниях и измерениях в электроустановках;

- при пользовании переносными электроинструментами и светильниками, ручными электрическими машинами,

Результаты теоретического и практического обучения помогут студентам сдать на 2-ую и 3-ю группы допуска по электробезопасности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Техника безопасности в системах электроснабжения» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Обеспечение более полного усвоения учебного курс по дисциплине «Техника безопасности в системах электроснабжения» предполагает хорошие знания по основам охраны труда, эксплуатации электрооборудования и средств автоматизации.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в профессиональной деятельности, связанной с необходимостью получения группы допуска по электробезопасности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический |  |  |  |  |
| Монтаж, наладка, эксплуатация энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Выполнение работ по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-3 Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | ПК-3.3 Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию |
| Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий |  |  |  |  |
| Планирование технического обслуживания и ремонта энергетического и электротехнического оборудования Организация работы по повышению эффективности энергетического электротехнического и оборудования Организация материально-технического обеспечения инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование). | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-6 Способен организовать работу по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования в сельскохозяйственном производстве | ПК-6.2 Организует работу инженерно-технического персонала с учетом его квалификации, правил управленческой деятельности, законными и нормативными актами и положениями в области организации и нормирования |

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности в электроснабжении | Введение. Место и значение техники безопасности в системах электроснабжения |
| 2 | Нормативная документация по электробезопасности | Техническая нормативная документация техники безопасности в системах электроснабжения. Нормативные документы. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание, Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Устройства защитного отключения (УЗО), учебно-справочное пособие, методические рекомендации по проведению и испытанию электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Персонал обслуживающий электроустановки и оборудование, требование к персоналу, электротехническому, неэлектротехническому, электротехнологическому оборудованию. |
| 3 | Организационные мероприятия в электроустановках | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности. Порядок организации работ по наряду. Организация работ по распоряжению. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно перечня. |
| 4 | Технические мероприятия в электроустановках | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Отключение, вывешивание запрещающих плакатов, проверка отсутствия напряжения, установка заземления. |
| 5 | Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках | Меры безопасности при выполнении отдельных работ. Работа в зоне влияния электрического и магнитного полей. Электродвигатели. Коммутационные аппараты. Аппараты защиты. |
| 6 | Измерения в электроустановках | Испытания и измерения в электроустановках. Работа с мегомметром |
| 7 | Переносные электроинструменты | Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы. |
| 8 | Средства защиты | Индивидуальные средства защиты до 1000В |

4.2. Практические занятия (семинары)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная документация по электробезопасности | Изучение нормативной документации по электробезопасности, межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и т.д. |
| 2 | Организационные мероприятия в электроустановках | Заполнение наряда-допуска к производству работ. Организация работ по распоряжению |
| 3 | Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках | Выполнение работ в порядке текущей эксплуатации |
| 4 | Измерения в электроустановках | Измерение сопротивления заземляющих устройств и заземлителей. Измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования. |
| 5 | Переносные электроинструменты | Аппараты защиты. Автоматические выключатели, предохранители. Устройство защитного отключения (УЗО). |

4.3. Самостоятельная работа

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности в электроснабжении | Техника безопасности в электроснабжении | Опрос, тест |
| 2 | Нормативная документация по электробезопасности | Нормативная документация по электробезопасности | Опрос, тест |
| 3 | Организационные мероприятия в электроустановках | Организационные мероприятия в электроустановках | Опрос, тест |
| 4 | Технические мероприятия в электроустановках | Технические мероприятия в электроустановках | Опрос, тест |
| 5 | Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках | Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках | Опрос, тест |
| 6 | Измерения в электроустановках | Измерения в электроустановках | Опрос, тест |
| 7 | Переносные электроинструменты | Переносные электроинструменты | Опрос, тест |
| 8 | Средства защиты | Средства защиты | Опрос, тест |

5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке

теоретического материала

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Контрольные вопросы

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

- Обязанности работника в области охраны труда

- В каком случае создается на предприятии служба охраны труда?

- Какие задачи у комитета по охране труда, кто в него входит?

- Перечислите права работника на его рабочем месте.

- В каких случаях работник может оказаться от выполнения работ и несет ли он при этом ответственность?

- Какие документы регламентируют выдачу бесплатной спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты работникам предприятия?

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Контрольные вопросы

- Какие категории лиц относятся к работникам, участвующим в производственной деятельности?

- Какие события подлежат расследованию как несчастные случаи?

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Контрольные вопросы

- Дайте определение бригады.

- Какие работы считаются верхолазными?

- Дайте определение воздушной линии электропередач.

- Что такое вторичные цепи?

- В каком случае выдается допуск к работам первичный и повторный?

- Дайте определение знака безопасности.

- Дайте определение целевого инструктажа.

- Дайте определение кабельной линии.

- Что такое коммутационный аппарат?

- Дать определение наряда-допуска.

- Что относится к неотложным работам?

- Что относится к оперативному обслуживанию электроустановки?

- Какое пространство входит в охранную зону различных воздушных линий?

- Что входит в охранную зону кабельных линий?

- Дайте определение административно-технического; оперативного; оперативно-ремонтного; ремонтного персонала.

- Что относится к работам без снятия напряжения?

- Определение распределительного устройства и их виды.

- Что такое электроустановка, электроустановка действующая и электроустановка с простой наглядной схемой?

- Какие работы относятся к специальным?

- Минимально допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

- Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок?

- Что разрешается выполнять при осмотре электроустановок и что запрещено?

- Какими инструментами необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением?

- Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.

- Требования безопасности при работах под напряжением в электроустановках до 1кВ.

- Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ?

- Кто являются ответственными за безопасное ведение работ?

- Кто может быть выдающим наряд, распоряжение? За что он отвечает?

- При каких работах обязательно должен быть назначен ответственный руководитель работ?

- Кто назначается ответственным руководителем и за что он несет ответственность?

- Кто назначается допускающим и за что он несет ответственность?

- Кто назначается производителем работ и за что он несет ответственность?

- Кто назначается наблюдающим и за что он отвечает?

- Какие допускаются совмещения ответственными за безопасное ведение работ?

- В каком количестве экземпляров выписывается наряд?

- На какой срок выдается наряд, и сроки его хранения ?

- В каких случаях выдается один наряд на несколько рабочих мест присоединения или подстанций?

- Порядок работы в РУ на участках ВЛ, КЛ и СДТУ.

- Порядок работы по наряду на многоцепных ВЛ.

- В каком случае допускается выдача одного наряда на несколько ВЛ?

- Организация работ по распоряжению.

- Какие работы могут выполняться по распоряжению?

- Что относится к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации?

- Требования к составу бригады.

- Порядок осуществления первичного допуска бригады по наряду или распоряжению.

- Последовательность проведения целевого инструктажа по наряду и распоряжению.

- Содержание целевого инструктажа.

- Где оформляется целевой инструктаж?

- Осуществление надзора за работой бригады.

- Порядок перевода на другое рабочее место.

- Оформление перерыва в работе и повторного допуска к работе.

- Какие действия должен предпринять производитель работ по окончанию работы?

- Кому сдается наряд после полного окончания работ?

- Включение электроустановки после полного окончания работ.

- Перечислите технические мероприятия для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения.

- Какие отключения необходимо провести при подготовке рабочего места?

- Какие меры необходимо предпринять для предотвращения ошибочного или самовольного включения коммутационных аппаратов?

- Порядок вывешивания запрещающих плакатов.

- Как проверяется отсутствие напряжения в электроустановках?

- В каких случаях проверку отсутствия напряжения разрешается выполнять выверкой схемы в натуре?

- Особенности проверки отсутствия напряжения на ВЛ.

- Какую группу допуска должны иметь работники при выполнении проверки отсутствия напряжения?

- Последовательность установки заземлений.

- Кто может устанавливать заземление в РУ?

- Где устанавливаются заземления при работе в РУ?

- Как и кто выполняет временное снятие и повторную установку заземления?

- Кто может устанавливать заземление на ВЛ?

- Где устанавливаются заземления при работе на ВЛ?

- Где вывешиваются плакаты «Заземлено»?

- Как выполняется ограждение рабочего места и вывешивание плакатов?

- Правила заполнения наряда-допуска для работы в электроустановках.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Контрольные вопросы

- Что относится к электрозащитным средствам?

- Что относится к основным и дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до и свыше 1кВ?

- Что такое напряжение прикосновения и напряжение шага?

- Какие обозначения должны быть нанесены на электрозащитные средства?

- Порядок хранения средств защиты.

- Как осуществляется учет средств защиты и контроль за их состоянием?

- Требования к электроизоляционным материалам, их диэлектрическим и механическим свойствам электрозащитных средств.

- Для чего предназначены изолирующие штанги?

- Для чего предназначены изолирующие клещи?

- Виды указателей напряжения и для чего они предназначены.

- Для чего предназначены сигнализаторы напряжения?

- Для чего предназначены указатели напряжения для проверки совпадения фаз?

- Для чего предназначены клещи электроизмерительные?

- Для чего предназначены устройство для дистанционного прокола кабеля?

- Для чего предназначены диэлектрические перчатки?

- Для чего предназначена специальная обувь?

- Для чего предназначены диэлектрические ковры?

- Для чего предназначен изолирующий ручной инструмент?

- Требования к переносным заземлениям?

- Классификация и виды плакатов и знаков безопасности и для чего они предназначены.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Контрольные вопросы

- Виды категорий персонала и их определения.

- Формы работы с персоналом и их определения.

- Обязательные формы работы с руководящими работниками организации.

- Обязательные формы работы с руководителями структурных подразделений.

- Обязательные формы работы с управленческих персоналом и специалистами.

- Обязательные формы работы с оперативными руководителями, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом.

- Обязательные формы работы с ремонтным персоналом.

- Обязательные формы работы с вспомогательным персоналом.

- Обязательные формы работы с другими специалистами и служащими.

- Порядок проведения стажировки.

- Что должен изучить работник в процессе стажировки?

- Виды проверки знаний. Как часто проводится очередная проверка? В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний?

- Требования к составу комиссии по проверке знаний.

- Порядок проведения дублирования.

- Что входит в объем дублирования?

- Как оформляется допуск к самостоятельной работе?

- Виды инструктажей по безопасности труда. Кто их проводит и как часто?

- В каких случаях проводятся внеплановый и целевой инструктажи?

- Как часто проводятся контрольные тренировки?

- Что входит в объем спецподготовки, как часто она проводится?

- Цель обходов рабочих мест.

5.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим

занятиям

Тема: Основы законодательства в области охраны труда

Вопросы.

1. Какие мероприятия включает в себя охрана труда?

2. Какие документы содержат мероприятия по охране труда?

3. Перечислить обязанности работодателя по обеспечению  безопасных  условий труда.

4. Какие мероприятия должны  проводиться работодателем в обязательном порядке  по охране труда?

5. Что входит в обязанности работника по соблюдению  правил охраны труда?

6. В каком случае создается на предприятии служба охраны труда?

7. Какие задачи у комитета  по охране труда, кто в него входит?

8. Перечислите права работника на его рабочем месте?

9. Какие нормативные требования должны выполняться во время приостановления работ по указанию администрации?

10. В каких случаях работник может оказаться от выполнения работ и несет ли он при этом административную ответственность?

11. Какими документами обусловлена бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты работникам предприятия?

Тема: Классификация несчастных случаев

Вопросы:

1. Какие категории лиц относятся к работникам, участвующим в производственной деятельности?

2. Какие события подлежат расследованию как несчастные случаи?

Тема: Организация и проведение работ с электроустановками

Вопросы:

1. В каких документах рассмотрены правила организации и проведения работ с электроустановками?

2. Какое количество человек включает бригада?

3. С какой высоты работы, проводимые с электроустановками, считаются верхолазными?

4. Дайте определение воздушной линии электропередач?

5. Что такое вторичные цепи?

6. В каком случае выдается допуск к работам первичный и повторный?

7. Чем отличается заземление от защитного заземления?

8. Дать определение знака безопасности.

9. В каком случае проводят  целевой инструктаж?

10. Дайте определение кабельной линии.

11. Что такое коммутационный аппарат?

12. Дать определение наряда-допуска.

13. Что относится к неотложным работам?

14.Что относится к оперативному обслуживанию электроустановки?

15. Какие обязанности возлагаются на ответственного за электрохозяйство?

16. Какое пространство входит в охранную зону различных воздушных линий?

17. Что входит в охранную зону кабельных линий?

18. Перечислите обязанности персонала:

административно-технического;

оперативного;

оперативно-ремонтного;

ремонтного;

электротехнического?

19. Что относится к работам без снятия напряжения и к работам со снятием напряжения?

20. Сколько групп допуска по электробезопасности?

21. Определение распределительного устройства и их виды?

22. Что входит в комплектацию электрической подстанции, электрической сети?

23. Что такое электроустановка, электроустановка действующая и электроустановка с простой наглядной схемой?

24.  Порядок хранения ключей от электроустановок и порядок их выдачи?

25. Как проводятся работы в действующих электроустановках, какой инструмент используется и что не допускается?

26. как производится замена проводов, изоляторов и арматуры на ВЛ?

27. Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим электробезопасность работ?

28. Кто является ответственным за безопасность работ?

29. Кто имеет право выдавать наряд и распоряжение?

30. Кто назначается ответственным руководителем и за что он несет ответственность?

31. За что отвечает допускающий?

32. За что отвечает производитель работ?

33. Кто назначается  наблюдающим и за что он отвечает?

34. В каком количестве экземпляров выписывается наряд и порядок их выдачи?

35. На какой срок выдается наряд, и сроки его хранения ?

36. Как осуществляется учет работ  по нарядам?

37. В каких случаях выдается один наряд на несколько рабочих мест?

38. Порядок работы  в РУ на участках  ВЛ, КЛ и СДТУ.

39. Порядок работы по наряду на многоцепных ВЛ.

40. В каком случае допускается выдача одного наряда  на несколько ВЛ?

41. В каких случаях проводятся работы по распоряжению?

42. Что относится к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации?

43. Какое количество работников  входит в состав бригады?

44. Как проводится допуск к работам по распоряжению?

45. Как проводится допуск к работам по наряду?

46. Кто и как проводит надзор при работах в электроустановках?

47. В каком случае допускается временный уход с рабочего места и как это оформляется?

Тема: Оформление наряда-допуска

Вопросы:

1. Как происходит изменение состава бригады?

2. Каков порядок перевода  работника на другое рабочее место?

3. Как оформляется перерыв в работе бригады в электроустановках?

4. Какие действия должен предпринять производитель работ по окончанию работы?

5. Кому сдается наряд после полного окончания работ?

6. Как включается электроустановка после полного окончания работ?

7. Как документируется включение электроустановки после окончания работ?

8. Какие мероприятия необходимо выполнять для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения?

9. Какие отключения необходимо провести при подготовке рабочего места?

10. Какие меры необходимо предпринять  для предотвращения  самовольного включения коммутационной аппаратуры в электроустановках с напряжением свыше 1000 В?

11. Порядок вывешивания запрещающих плакатов.

12. Как проверяется отсутствие напряжения в электроустановках?

13. Какие дополнительные условия выполнять при проверке отсутствия напряжения свыше 1000В, 35кВ и воздушных линиях 330 кВ?

14. Какую группу допуска должны иметь работники при выполнении проверки отсутствия напряжения?

15. В каких случаях разрешается проверка отсутствия напряжения?

16. Порядок проверки отсутствия напряжения на воздушных линиях?

17. Как устанавливается заземление на токоведущие части в электроустановках?

18. Установка и снятие переносных заземлений, выполнение и порядок работ?

19. Как устанавливается заземление в электроустановках напряжением свыше 1000В?

20. Как и кто выполняет временное снятие и повторную установку заземления?

21. Как проводится заземление на воздушных линиях?

22. Какие используются плакаты при ограждении рабочего места токоведущих частей, оставшихся под напряжением?

23. Как заполняется наряд-допуск для работы в электроустановках?

Тема: Правила применения электрозащитных средств, используемых в электроустановках

Вопросы:

1. Какими нормативными документами утверждены применение и испытание средств защиты используемых в электроустановках?

2. Что относится к основным изолирующим электрозащитным средствам и дополнительным?

3. Что такое напряжение прикосновения и напряжение шага?

4. Какие средства защиты используются в электроустановках?

5. Что относится к основным изолирующим электрозащитным средствам и дополнительным, для установок напряжением свыше 1000В?

6. Что относится к основным изолирующим электрозащитным средствам и дополнительным, для установок напряжением ниже 1000В?

7. Что относится к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности?

8. Порядок и общие правила пользования средствами защиты?

9. Место хранения и порядок выдачи средств защиты?

10. Порядок хранения средств защиты?

11. Учет средств защиты и контроль за их состоянием?

12. На каком расстоянии должны находиться ограничительные кольца у электрозащитных средств, для электроустановок до 1000В и выше 1000В?

13. Требования к электроизоляционным материалам, их диэлектрическим и механическим свойствам электрозащитных средств?

14. Нормативные требования к изолирующим штангам?

15. Требования, предъявляемые к изолирующим клещам?

16. Требования к указателям напряжения свыше 1000В?

17. Требования к указателям напряжения  до 1000В?

18. Виды сигнализаторов напряжения?

19. Для каких целей предназначены автоматические и неавтоматические сигнализаторы?

20. Где используются указатели напряжения для проверки совпадения  фаз?

21. Из чего состоят клещи электроизмерительные и как они используются?

22. Из чего состоит устройство для дистанционного прокола кабеля, как оно используется?

23. Виды диэлектрических перчаток и их использование?

24. Виды специальной обуви и ее использование?

25. Диэлектрические коврики и их использование?

26. Требования к изолирующему ручному инструменту?

27. Для чего предназначено переносное заземление, из чего оно состоит?

28. Для чего предназначены плакаты и знаки безопасности?

29. Из какого  материала изготавливаются плакаты и знаки безопасности?

30. Какие виды инструктажей проводятся с вновь назначенными руководителями, руководящими работниками и специалистами?

31. Какие виды инструктажей проводятся с управленческим персоналом,  с оперативными руководителями, с ремонтным персоналом, с вспомогательным персоналом, с другими специалистами и рабочим персоналом?

32. Что должен знать работник в процессе стажировки при приеме на работу?

33. Что включают в себя виды проверок знаний?

34. Кто включен в комиссию по проведению проверки знаний?

35. Кто осуществляет контроль за комиссией по обучению и проверке знаний всех форм обучения?

36. Процедура проверки знаний и квалификации проверяемых работников?

37. Как оформляются результаты проверки знаний работников?

38. В какой срок проходит повторную проверку знаний работник, получивший неудовлетворительную оценку знаний?

39. Кто и как проходит дублирование знаний?

40. Кто должен быть уведомлен  о допуске к дублированию знаний?

41. Продолжительность дублирования?

42. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе?

43. Когда и с кем проводят вводный инструктаж и что он в себя включает?

44. Когда и с кем проводят первичный инструктаж и что он в себя включает?

45. Когда и с кем проводят повторный инструктаж и что он в себя включает?

46. Когда и с кем проводят внеплановый инструктаж и что он в себя включает?

47. Когда и с кем проводят целевой инструктаж и что он в себя включает?

48. Когда и как проводятся контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки?

49. С какими работниками проводится специальная подготовка и ее продолжительность?

50. Что включает в себя специальная подготовка?

51. Система повышения квалификации в энергетической отрасли?

52. Порядок и организация проведения обходов и осмотров рабочих мест?

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин (модулей) отнесены:

-рабочая программа;

-фонд оценочных средств;

-самостоятельная работа студентов;

- конспекты лекций;

- тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

7. Контроль знаний студентов

Перечень вопросов для подготовки  к зачету

1. Как различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

2.   Как разделяются электроустановки в отношении мер электробезопасности?

3. Что понимается под прямым и косвенном прикосновении и каков принцип обеспечения защиты при прямом и косвенном прикосновении?

4.  Что такое напряжение прикосновения?

5.  Что такое напряжение шага?

6.  Что такое заземляющее устройство и его составные части?

7.  Каковы виды изоляции и их применение?

8.  Выполнением каких мероприятий обеспечивается безопасность обслуживающего персонала?

9.  Какие меры защиты должны быть применены для защиты от прямого прикосновения?

10.  Какие меры защиты должны быть применены для защиты от косвенного прикосновения?

11.   Каковы обязанности Потребителей при организации эксплуатации электроустановок?

12.   Каков порядок назначения ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя?

13.   Какой персонал относится к электротехническому при эксплуатации электроустановок?

14.   Каковы сроки очередных проверок знаний у персонала, эксплуатирующего электроустановки напряжением до 1000В и выше?

15.  Какой орган обеспечивает государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание электрических установок?

16.  Какую группу по электробезопасности должен быть персонал, обслуживающий электротехнологические установки, ручные электрические машины, передвижные и переносные электроприемники, переносной электроинструмент?

17.  Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении которых находится электротехнический персонал?

18. Каковы требования к гражданам перед приемом на работу в качестве электротехнического персонала?

19.  Каковы требования к электротехническому персоналу до допуска к самостоятельной работе?

20.   Какие существуют формы работы с работниками, связанными с обслуживанием электроустановок?

21. Какие существуют группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала?

22.  Какие технические мероприятия должны быть выполнены для обеспечения безопасности при выполнении работ в электроустановках, выполняемых со снятием напряжения?

23.  Что включают в себя организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность?

24.  Кто является ответственным за безопасность при выполнении работ по наряду-допуску?

25.  Какой работник имеет право единоличного осмотра электроустановок?

26.  Каково допустимое расстояние от токоведущих частей, находящихся под напряжением до людей и применяемых ими инструментов и приспособлений?

27.  Каково допустимое расстояние от токоведущих частей, находящихся под напряжением до механизмов и грузоподъемных шин?

28.  Каков общий порядок обеспечения безопасности персонала при работе в электроустановках?

29. Каково определение понятия «распоряжение»? Каков порядок выдачи и оформления распоряжения?

30.  Как осуществляется организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

31.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В являются основными и дополнительными?

32.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением свыше 1000 В являются основными и дополнительными?

33.  Какие средства защиты относятся к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности?

34. Какие средства защиты от поражения электрическим током пользуются в электроустановках?

35. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках?

36.  Каков общий порядок учета, размещения и хранения средств защиты?

37.  Каков порядок контроля за состоянием средств защиты?

38.  Какими эксплуатационными испытаниями подвергают средств защиты?

39.  Для каких целей предназначены переносные заземления?

40.  Каковы виды плакатов и знаков безопасности?

Примеры тестов для контроля знаний

Тест № 1

1. НА КОГО ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК? /1, п. 1.2.2/

1. На организацию-потребителя, эксплуатирующую электроустановки.

2. На ответственного за электрохозяйство организации.

3. На специалистов энергетической службы.

4. На работников, непосредственно обслуживающих электроустановки.

2. В КАКОМ СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАН ПРОЙТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? /1, п. 1.4.8/

1. До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, связанную с эксплуатацией электроустановок.

2. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев.

3. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

4. При нарушении им правил обслуживания электроустановки, вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.

3. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ ПЕРЕНОСНАЯ (ПЕРЕДВИЖНАЯ) ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ УСТАНОВКА? /1, п. 3.1.11/

1. На таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 10 м.

2. На таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м.

3. На таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м.

4. На таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м.

4. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ РАБОТАТЬ В СПЕЦОДЕЖДЕ С КОРОТКИМИ ИЛИ ЗАСУЧЕННЫМИ РУКАВАМИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ? /2, п. 4.5/

1. Да, допускается.

2. Нет, не допускается.

3. Можно в жаркое время года.

4. Никаких специальных требований к спецодежде не существует.

5. КАКИЕ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ОТНОСЯТСЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ? /2, п. 2.6/

1. Любые работы с использованием переносных лестниц и стремянок.

2. Работы, выполняемые на высоте более 1,3 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила.

3. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты.

4. Все вышеперечисленные работы.

6. С ПОМОЩЬЮ КАКИХ УСТРОЙСТВ (ПРИБОРОВ) МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В С ЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ? /2, п. 19.5/

1. С помощью вольтметра.

2. С помощью контрольной лампы.

3. С помощью вольтметра или контрольной лампы.

7. КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ? /2, п. 8.1/

1. Специалистом энергетической службы организации.

2. Ответственным за электрохозяйство организации.

3. Руководителем организации или руководителем обособленного подразделения.

4. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не подлежит утверждению.

8. КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЧЛЕН БРИГАДЫ, ИМЕЮЩИЙ ГРУППУ II, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ? /2, п. 39.3 и 39.9/

1. Член бригады с группой II может выполнять любые обязанности.

2. Член бригады с группой II может выполнять обязанности производителя работ.

3. Член бригады с группой II может выполнять обязанности охраны для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытываемому оборудованию.

4. Член бригады с группой II не может допускаться к выполнению каких-либо обязанностей при проведении испытаний электрооборудования.

9. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИКОСНОВЕНИЯ? /3, п. 1.7.24/

1. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землёй при одновременном прикосновении к ним человека.

2. Напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек их не касается.

3. Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала.

4. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой.

10. КАКАЯ ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, УСТАНОВЛЕНА НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ?

1. Средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства).

2. Средства защиты от электрических полей повышенной напряжённости, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше).

3. Средства индивидуальной защиты в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная).

4. Нормативными документами установлена общая классификация средств защиты, указанная выше в пунктах 1, 2 и 3.

5. Нормативными документами установлена общая классификация средств защиты, указанная выше в пунктах 1 и 3.

## Тест № 2

1. КТО НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК? /1, п. 1.2.3/

1. Ответственный за электрохозяйство организации.

2. Ответственный руководитель работ.

3. Производитель работ.

2. В КАКОМ СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАН ПРОЙТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? /1, п. 1.4.8/

1. При нарушении им правил обслуживания электроустановок, вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.

2. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года.

3. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

3. КТО ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК? /1, п. 3.1.17/

1. Электротехнический персонал организации с группой по электробезопасности не ниже II.

2. Электротехнический персонал организации с группой по электробезопасности не ниже III.

3. Электротехнический персонал организации с группой по электробезопасности не ниже IV.

4. Электротехнический персонал организации с группой по электробезопасности не ниже V.

4. КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РАБОТНИКИ ИЗ ЧИСЛА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА, ЕДИНОЛИЧНО ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? /2, п. 3.2/

1. Не ниже II группы.

2. Не ниже III группы.

3. Не ниже IV группы.

4. V группу.

5. КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? /2, п. 4.5/

1. Снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их.

2. Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре.

3. Применять изолированный инструмент (у отвёрток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.

4. Меры предосторожности, перечисленные выше в пунктах 1 и 2.

5. Все вышеперечисленные меры предосторожности.

6. ОТНОСЯТСЯ ЛИ К СПЕЦИАЛЬНЫМ РАБОТАМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 5 м ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ИЛИ РАБОЧЕГО НАСТИЛА, НАД КОТОРЫМ ПРОИЗВОДЯТСЯ РАБОТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО С КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИХ МОНТАЖЕ ИЛИ РЕМОНТЕ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ?

1. Да, относятся.

2. Нет, не относятся.

7. В КАКОМ СЛУЧАЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ? /2, прил. 2, п. 9/

1. В случае изменения наименования организации, выдавшей удостоверение.

2. В случае изменения должности работника.

3. В случае присвоения работнику следующей группы по электробезопасности.

4. Во всех вышеперечисленных случаях.

5. Ни в одном из вышеперечисленных случаев.

8. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КЛЕЩАМИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В ОДНОМУ РАБОТНИКУ, ИМЕЮЩЕМУ ГРУППУ II? /2, п. 39.22/

1. Разрешается.

2. Разрешается, но только при работе по наряду или распоряжению.

3. Не разрешается.

9. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ШАГА? /

1. Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала.

2. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землёй при одновременном прикосновении к ним человека.

3. Напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек их не касается.

4. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой.

10. К КАКОМУ ВИДУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТНОСИТСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКОЛА КАБЕЛЯ?

1. К электрозащитным средствам.

2. К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам.

3. К средствам защиты от электрических полей повышенной напряжённости.

## Тест № 3

1. ЗА ЧТО НЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ? /1, п. 1.2.9/

1. За невыполнение требований, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и должностными инструкциями.

2. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке.

3. За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий.

4. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

2. КАКАЯ УСТАНОВЛЕНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖИРОВКИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА? /1, п. 1.4.11/

1. От 2 до 5 смен.

2. От 5 до 10 смен.

3. От 2 до 14 смен.

3. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК ИЗ ЧИСЛА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ СО II ГРУППОЙ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК? /1, п. 3.1.17/

1. Да, может.

2. Нет, не может.

4. КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ? /2, п. 5.1/

1. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2. Допуск к работе.

3. Надзор во время работы.

4. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

5. Мероприятия, перечисленные выше в пунктах 1 и 2.

6. Все перечисленные выше мероприятия.

5. ОТНОСЯТСЯ ЛИ К СПЕЦИАЛЬНЫМ РАБОТАМ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ? /2, п. 2.6/

1. Да, относятся, за исключением работ с мегаомметром.

2. Да, относятся, в том числе и работы с мегаомметром.

3. Нет, не относятся.

6. КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗЛОЖЕНЫ НА ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ? /2, п. 3.1/

1. Организация технического и оперативного обслуживания, организация проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

2. Оперативное обслуживание и осмотр электроустановок, а также координация указанных действий.

3. Все вышеперечисленные обязанности.

7. В СКОЛЬКИХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ ОФОРМЛЯЕТСЯ НАРЯД-ДОПУСК? /2, п. 6.1/

1. В одном экземпляре.

2. В двух экземплярах.

3. В трёх экземплярах.

8. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК, ИМЕЮЩИЙ ГРУППУ II, РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КЛЕЩАМИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? /2, п. 39.22/

1. Да, может.

2. Нет, не может.

9. КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В СЕТЯХ С ЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ?               /3, п. 6.1.38/

1. Присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника.

2. Присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ-проводника.

3. Ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника.

4. При помощи перемычки между заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника.

10. ДЛЯ КАКИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ОДНОПОЛЮСНЫЕ УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В? /4, п. 2.4.24/

1. Для электроустановок только переменного тока.

2. Для электроустановок только постоянного тока.

3. Для электроустановок переменного и постоянного тока.

## Тест № 4

1. ЗА ЧТО НЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКИ, ПРОВОДЯЩИЕ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ? /1, п. 1.2.9/

1. За невыполнение требований, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и должностными инструкциями.

2. За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке.

3. За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание и невыполнение противоаварийных мероприятий.

4. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта.

2. КАКОЙ ВИД ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТНИКА, У КОТОРОГО ИМЕЕТСЯ ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ В ДАННОЙ ДОЛЖНОСТИ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ? /1, п. 1.4.23/

1. Первичная проверка знаний.

2. Очередная проверка знаний.

3. Внеочередная проверка знаний.

3. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК ИЗ ЧИСЛА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ С III ГРУППОЙ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК? /1, п. 3.1.17/

1. Да, может.

2. Нет, не может.

4. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ОСМОТР ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОДНОМУ РАБОТНИКУ, ИМЕЮЩЕМУ ГРУППУ II? /2, п. 7.15/

1. Разрешается, в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях.

2. Не разрешается.

5. КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗЛОЖЕНЫ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ)? /2, п. 3.4/

1. Организация технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

2. Оперативное управление и обслуживание электроустановок.

3. Оперативное обслуживание в утверждённом объёме закреплённых за ним электроустановок.

4. Техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладка и испытание электрооборудования.

6. ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, ОСТАВШИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ? /2, п. 23.2/

1. Щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционных материалов.

2. Канаты, верёвки или шнуры из растительных либо синтетических волокон.

3. Канаты, верёвки или шнуры из растительных либо синтетических волокон, а также щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.

7. КТО МОЖЕТ ПРОДЛЕВАТЬ НАРЯД-ДОПУСК? /2, п. 6.4/

1. Работник, выдавший наряд.

2. Работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке.

3. Ответственный за электрохозяйство организации.

4. Работники, указанные в пунктах 1 и 2.

5. Все вышеперечисленные работники.

8. КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МОГУТ ПРИНИМАТЬСЯ КАК ИСХОДНЫЕ?    /1, п. 3.6.8/

1. Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений.

2. Результаты измерений, полученные при проведении капитального или восстановительного ремонта.

3. Значения, полученные при испытаниях вновь вводимого однотипного оборудования.

4. Любые из вышеперечисленных значений.

5. Значения, перечисленные выше в пунктах 1 и 2.

9. КАКОЕ СЕЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА (РЕ) В СИСТЕМЕ TN ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ? /3, п. 1.7.149/

1. Сечение должно быть равно сечению фазных проводников.

2. Сечение должно быть не менее половины сечения фазного проводника.

3. Сечение должно быть не менее 16 мм2.

4. Сечение должно быть не менее 25 мм2.

5. Сечение должно быть не менее 50 мм2.

10. К КАКОМУ ВИДУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТНОСЯТСЯ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПЛАКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ? /4, п.п. 1.1.5, 1.1.7/

1. К основным изолирующим электрозащитным средствам.

2. К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам.

3. К средствам защиты от электрических полей повышенной напряжённости.

4. К электрозащитным средствам, а также к средствам защиты от электрических полей повышенной напряжённости.

## Тест № 5

1. КТО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?         /1, п. 1.2.1/

1. Местный электротехнический персонал (данной организации).

2. Электротехнический персонал специализированной организации.

3. Любой из вышеперечисленных персоналов.

2. КАКОЙ ВИД ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТНИКА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЕГО НА ДРУГУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮЩУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ? /1, п. 1.4.23/

1. Первичная проверка знаний.

2. Очередная проверка знаний.

3. Внеочередная проверка знаний

3. КАКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОБЯЗАН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК В ПОМЕЩЕНИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ? /1, п. 3.1.18/

1. Диэлектрические перчатки, галоши и коврики.

2. Спецодежду, а также диэлектрические перчатки, галоши и коврики.

3. Спецодежду, защитные каски (полиэтиленовые, текстолитовые или винипластовые), а также диэлектрические перчатки, галоши и коврики.

4. КАКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЧИТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ?/2, п. 3.4

1. Распределительное устройство, оборудование которого расположено в здании.

2. Распределительное устройство, основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.

3. Распределительное устройство, доступ в которое разрешён круглосуточно для оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

5. КАКИЕ РАБОТЫ ОТНОСЯТСЯ К РАБОТАМ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ?/2, п. 2.6/

1. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с обязательной установкой переносного заземления.

2. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые без прикосновения к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением.

3. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого.

6. КОМУ РАЗРЕШЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ И СНИМАТЬ ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? /2, п. 21.7/

1. Работнику, имеющему группу не ниже III из числа оперативного персонала.

2. Работнику, имеющему группу не ниже IV из числа оперативного персонала.

3. Работнику, имеющему группу не ниже III из числа электротехнологического персонала.

4. Работнику, имеющему группу не ниже IV из числа административно-технического персонала.

7. НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЁН НАРЯД-ДОПУСК? /2, п. 6.3/

1. На срок не более 5 календарных дней со дня продления.

2. На срок не более 10 календарных дней со дня продления.

3. На срок не более 15 календарных дней со дня продления.

4. Наряд-допуск не продлевается.

8. КАКОЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ УСТАНОВЛЕНО ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ? /1, табл. 37 прил. 3/

1. Не менее 0,5 МОм.

2. Не менее 1 МОм.

3. Не менее 10 МОм.

9. КАКИЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРИ МОНТАЖЕ РАБОЧЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ? /3, п. 1.7.109/

1. Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землёй.

2. Алюминиевые оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле.

3. Трубопроводы канализации и центрального отопления.

4. Все вышеперечисленные естественные заземлители.

5. Естественные заземлители, перечисленные выше в пунктах 1 и 3.

10. КАКИЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНЫМ? /4, п. 1.1.6/

1. Изолирующие штанги всех видов и изолирующие клещи.

2. Указатели напряжения и электроизмерительные клещи.

3. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

4. Все электрозащитные средства, указанные выше.

5. Электрозащитные средства, указанные выше в пунктах 1 и 2.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Ширяева, Л. Л. Техника безопасности в системах электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 «Агроинженерия» и специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Л. Л. Ширяева, Е. Г. Шихалев, Н. И. Коркин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000502.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Ширяева, Л. Л. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Техника безопасности в системах электроснабжения» для студентов технических направлений подготовки бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Л. Л. Ширяева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001653.pdf.

Периодические издания

- Электричество [Электронный ресурс] : теоретический и научно-практический журнал. – Москва : Знак. – Выходит ежемесячно. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436547.

Справочно-библиографическая литература

- Долин, П. А. Справочник по технике безопасности [Текст] : справочное издание / П. А. Долин, 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 824 с.

Электронные информационные ресурсы

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс] :  утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».