МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

Методические указания по

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Гидро- и пневмоавтоматика»

Наименование ООП ВО: «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

Направленность (профиль): «Автоматизация технологических процессов и производств»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Сыктывкар 202__

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 730 от 09.08.2021.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ___ июня 202__ г., протокол № ___.

Разработчик доцент кафедры АИЭиТЭ ___________________________

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Декан          ТТФ        ________________________________  А. А. Самородницкий

(название факультета)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

Кафедрой ФиАТПиП ______________ _____________________ Ф. Ф. Асадуллин__

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

- Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Целью преподавания дисциплины «Гидро- и пневмоавтоматика» является обеспечение теоретической и практической подготовки бакалавров, связанных с созданием и обслуживанием аппаратно-программных комплексов систем автоматизации и управления. Данный курс обеспечивает понимание превращения энергии рабочей жидкости в механическую энергию выходного звена, проектирование и грамотную эксплуатацию автоматических технологий линий и участков.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать практические мероприятия по совершенствованию систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их выполнения.

уметь: разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их выполнения.

владеть: способностью разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их выполнения.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Данная дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

3.Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Гидропривод. Пневмопривод. Основные термины и определения. Рабочие жидкости, их физические свойства | Назначение дисциплины, термины гидро- и пневмосистма, гидро- и пневмопривод. Гидравлические масла и сжатый воздух, их основные физические свойства. Требования к рабочим жидкостям в гидро- и пневмоприводе. Гидробаки, ресиверы, гидравлические и пневматические линии связи между элементами гидро- и пневмопривода |
| 2 | Гидроаппаратура. Средства автоматики гидропривода | Гидроаппаратура для направления потока рабочей жидкости. Основные характеристики и технические данные гидрораспределителей и других направляющих аппаратов. Аппаратура регулирования давления и подачи рабочей жидкости в гидроприводе. Техническая характеристика, климатические условия эксплуатации аппаратуры. |
| 3 | Пневмоаппаратура. Средства автоматики пневмопривода. основные элементы автоматизации технологических процессов | Пневмоаппаратура для направления потока рабочей жидкости. Основные характеристики и технические данные пневмораспределителей и других направляющих аппаратов. Аппаратура регулирования давления и подачи рабочей жидкости в пневмоприводе. Техническая характеристика, климатические условия эксплуатации аппаратуры. |
| 4 | Гидронасосы, компрессоры, гидро- и пневмодвигатели. Вспомогательные устройства гидро- и пневмосистем | Устройство, классификация гидронасосов и компрессоров. Техническая характеристика и применение в системах транспортных машин и оборудования. Гидродвигатели и пневмодвигатели в приводах возвратно-поступательного и вращательного движения. Техническая характеристика гидро- и пневмомоторов, гидро- и пневмоцилиндров. Основы расчета гидропривода: определение параметров насоса, диаметров трубопровода, потерь давления. |
| 5 | Понятие о следящем гидроприводе. Схемы гидроусилителей следящего типа. | Гидравлические приводы автоматического регулирования. Следящие приводы. Приводы синхронного движения. Расчёт гидросистем станков. Схемы принципиальные гидравлические. Циклограммы работы исполнительных органов. Порядок расчёта гидропривода. |
| 6 | Виды и типы схем. Правила выполнения схем, условные графические обозначения элементов в гидравлических и пневматических принципиальных схемах. Термины и определения | Виды, типы и назначение гидравлических и пневмотических схем. ГОСТы на составление принципиальных схем. Условные обозначения основных элементов гидро- и пневмопривода. Схемы гидравлические и пневматические принципиальные -основной документ для проектирования, изготовления и эксплуатации гидравлических и пневматических систем. |
| 7 | Объемное дроссельное регулирование гидро- и пневмопривода | Способы регулирования скоростей движения гидравлических и пневматических исполнительных органов. Объёмное и дроссельное регулирование. |
| 8 | Определение основных параметров объемного гидропривода. Параметры и ГОСТы гидро- и пневмопривода | Основные параметры гидропривода и пневмопривода возвратно-поступательного и вращательного движения. Определение потерь давления и давления насоса, подачи и мощности привода насоса (компрессора). КПД привода насоса. Определение основных параметров объемного гидропривода. Параметры и ГОСТы гидро- и пневмопривода |
| 9 | Основные правила ухода и эксплуатации гидро- и пневмопривода. Неисправности в гидросистемах и методы их устранения | Основные правила ухода и эксплуатации гидро- и пневмопривода. Неисправности в гидросистемах и методы их устранения |

Лабораторные занятия

| № п/п | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- |
| 1. | Изучение поля скоростей потока в трубопроводах |
| 2. | Определение гидравлических сопротивлений напорного трубопровода |
| 3. | Определение энергетических характеристик центробежного вентилятора. Работа центробежного вентилятора на сеть. |
| 4. | Определение характеристик центробежного насоса. Работа центробежного насоса на сеть. |
| 5 | Изучение устройства и определение характеристик гидропривода |
| 6 | Разработка принципиальной схемы гидропривода |
| 7 | Рабочие жидкости и основные параметры гидропривода |

Самостоятельная работа

| № | разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Гидропривод. Пневмопривод. Основные термины и определения. Рабочие жидкости, их физические свойства | Введение. Гидропривод. Пневмопривод. Основные термины и определения. Рабочие жидкости, их физические свойства | Тестирование, Подготовка презентации, опрос |
| 2 | Гидроаппаратура. Средства автоматики гидропривода | Гидроаппаратура. Средства автоматики гидропривода | Тестирование, Подготовка презентации, опрос |
| 3 | Пневмоаппаратура. Средства автоматики пневмопривода. основные элементы автоматизации технологических процессов | Пневмоаппаратура. Средства автоматики пневмопривода.основные элементы автоматизации технологических процессов | Контрольная работа |
| 4 | Гидронасосы, компрессоры, гидро- и пневмодвигатели. Вспомогательные устройства гидро- и пневмосистем | Гидронасосы, компрессоры, гидро- и пневмодвигатели. Вспомогательные устройства гидро- и пневмосистем | Контрольная работа |
| 5 | Понятие о следящем гидроприводе. Схемы гидроусилителей следящего типа. | Понятие о следящем гидроприводе. Схемы гидроусилителей следящего типа. | Решение задач |
| 6 | Виды и типы схем. Правила выполнения схем, условные графические обозначения элементов в гидравлических и пневматических принципиальных схемах. Термины и определения | Виды и типы схем. Правила выполнения схем.условные графические обозначения элементов в гидравлических и пневматических принципиальных схемах. Термины и определения | Тестирование |
| 7 | Объемное дроссельное регулирование гидро- и пневмопривода | Объемное дроссельное регулирование гидро- и пневмопривода | Тестирование |
| 8 | Определение основных параметров объемного гидропривода. Параметры и ГОСТы гидро- и пневмопривода | Определение основных параметров объемного гидропривода. Параметры и ГОСТы гидро- и пневмопривода | Решение задач, тестирование |
| 9 | Основные правила ухода и эксплуатации гидро- и пневмопривода. Неисправности в гидросистемах и методы их устранения | Основные правила ухода и эксплуатации гидро- и пневмопривода. Неисправности в гидросистемах и методы их устранения | Решение задач, тестирование |

4. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету / экзамену, а также к лабораторным / практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на лабораторных / практических занятиях.

2 Рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (задачи) (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия расчетно-графическую работу и защиты данной работы – ответы на вопросы по теме работы.

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.

3. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

5. Промежуточный и текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования по пройденному материалу:

1. Гидравлическими машинами называют

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости;

б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;

в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;
г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.

2. Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил, называется

а) лопастной центробежный насос;

б) лопастной осевой насос;

в) поршневой насос центробежного действия;

г) дифференциальный центробежный насос.

3. Осевые насосы, в которых положение лопастей рабочего колеса не изменяется, называется

а) стационарно-лопастным;

б) неповоротно-лопастным;

в) жестколопастным;

г) жестковинтовым.

4. В поворотно-лопастных насосах поворотом лопастей регулируется

а) режим движения жидкости на выходе из насоса;

б) скорость вращения лопастей;

в) направление подачи жидкости;

г) подача жидкости.

5. На рисунке изображен поршневой насос простого действия. Укажите неправильное обозначение его элементов

а) 1 - цилиндр, 3 - шток; 5 - всасывающий трубопровод;
б) 2 - поршень, 4 - расходный резервуар, 6 - нагнетательный клапан;
в) 7 - рабочая камера, 9 - напорный трубопровод, 1 - цилиндр;
г) 2 - поршень, 1 - цилиндр, 7 -рабочая камера.

6. Объемный КПД насоса - это

а) отношение его действительной подачи к теоретической;

б) отношение его теоретической подачи к действительной;

в) разность его теоретической и действительной подачи;

г) отношение суммы его теоретической и действительной подачи к частоте оборотов.

7. Теоретическая подача поршневого насоса простого действия

8. В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя соответствует

а) четыре хода поршня;
б) один ход поршня;
в) два хода поршня;
г) половина хода поршня.

9. Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов

а) уменьшает неравномерность подачи;
б) устраняет утечки жидкости из рабочей камеры;
в) снижает действительную подачу насоса;
г) устраняет несвоевременность закрытия клапанов.

10. На каком рисунке изображен поршневой насос двойного действия

11. Наибольшая и равномерная подача наблюдается у поршневого

а) простого действия;
б) двойного действия;
в) тройного действия;
г) дифференциального действия.

12. Индикаторная диаграмма поршневого насоса это

а) график изменения давления в цилиндре за один ход поршня;
б) график изменения давления в цилиндре за один полный оборот кривошипа;
в) график, полученный с помощью специального прибора - индикатора;
г) график изменения давления в нагнетательном трубопроводе за полный оборот кривошипа.

13. Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса,

а) полезная мощность;
б) подведенная мощность;
в) гидравлическая мощность;
г) механическая мощность.

14. Механический КПД насоса отражает потери мощности

а) с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов;
б) с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса;
в) с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о стенки гидроаппарата;
г) с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе.

1.15. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроцилиндр поршневой;
б) гидроцилиндр плунжерный;
в) гидроцилиндр телескопический;
г) гидроцилиндр с торможением в конце хода.

16. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан напорный;
б) гидроаккумулятор грузовой;
в) дроссель настраиваемый;
г) гидрозамок.

17. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроцилиндр;

б) гидрозамок;

в) гидропреобразователь;

г) гидрораспределитель.

18. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидронасос регулируемый;

б) гидромотор регулируемый;

в) поворотный гидроцилиндр;

г) манометр.

19. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидронасос реверсивный;
б) гидронасос регулируемый;
в) гидромотор реверсивный;
г) теплообменник.

20. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан обратный;
б) клапан редукционный;
в) клапан предохранительный;
г) клапан перепада давлений.

21. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроаккумулятор плунжерный;
б) гидроаккумулятор грузовой;
в) гидроаккумулятор пневмогидравлический;
г) гидроаккумулятор пружинный.

22. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидрораспределитель двухлинейный четырехпозиционный;
б) гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный;
в) гидрораспределитель двухпозиционный с управлением от электромагнита;
г) гидрораспределитель клапанного типа.

23. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан обратный;
б) дроссель регулируемый;
в) дроссель нерегулируемый;
г) клапан редукционный.

24. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроаккумулятор грузовой;
б) гидропреобразователь;
в) гидроцилиндр с торможением в конце хода;
г) гидрозамок.

25. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан прямой;
б) клапан обратный;
в) клапан напорный;
г) клапан подпорный.

26. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроаккумулятор плунжерный;
б) гидроаккумулятор грузовой;
в) гидроаккумулятор пневмогидравлический;
г) гидроаккумулятор регулируемый.

27. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидрораспределитель четырехлинейный трехпозиционный;
б) гидрораспределитель трехлинейный трехпозиционный;
в) гидрораспределитель двухлинейный шестипозиционный;
г) гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный.

28. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) фильтр;
б) теплообменник;
в) гидрозамок;
г) клапан обратный.

Примерные задачи к контрольной работе и на зачете

- Определить минимально допустимый диаметр дроссельной шайбы в напорной линии гидропривода d1, обеспечивающей перемещение поршня гидроцилиндра без разрыва сплошности потока (без кавитации) в полости 1. Перемещение поршня происходит под действием лишь нагрузки на штоке F=20 кН. Давления: насоса рн = 15 МПа; слива рс = 0,5 МПа; насыщенных паров жидкости рн.п.=0,01 МПа. Диаметры: цилиндра D=50 мм; штока d=30 мм; дроссельной шайбы на сливе d2=1,5 мм. Коэффициент расхода дроссельных шайб μ=0,64. Плотность жидкости р=900 кг/м3.

- Определить количество жидкости (в процентах от подачи насоса), проходящей через фильтр, если рабочий объем насоса V1=30 см3; частота вращения насоса n1=2000 об/мин; рабочий объем гидромотора  V2 = 50 см3; момент на его валу M2=5 Нм; объемные и механические к.п.д. гидромашин ηo=ηм=0,9; плотность рабочей жидкости р=900 кг/м3; вязкость v=0,4 Ст; Диаметр трубопроводов dТ =10 мм; эквивалентная длина для фильтра lф=7000dT. Потерями на трение в трубопроводах пренебречь. С какой частотой при этом вращается гидромотор?

- Приведена принципиальная схема нерегулируемого объемного гидропривода возвратно-поступательного движения. Диаметр силового гидроцилиндра Dц=80 мм, диаметр штока Dш=40 мм, рабочий ход штока S=630 мм, усилие на штоке при рабочем ходе P=30 кН, сила трения в уплотнителях поршня и штока гидроцилиндра Pтр=3 кН, частота рабочих циклов i=0,15 1/с. Определить подачу насоса Qн.

- Приведена принципиальная схема  нерегулируемого объемного гидропривода вращательного движения. Подача насоса  Qн=1,12 л/с; давление нагнетания насоса pн=10 МПа, КПД насоса ηн=0,85. Рабочий объем гидромотора qм=501 см3; механический КПД гидромотора ηмех = 0,97. Определить частоту вращения вала гидромотора nм.

- При каком проходном сечении дросселя угловые скорости гидромоторов будут одинаковы? Дано: рабочий объем насоса V1=56 см3; частота вращения насоса n=3000 об/мин; рабочие объемы гидромоторов V3=12 см3, V4=28 см3; моменты на их валах М3 = 20 Нм; М4=40 Нм; механические и объемные к.п.д. гидромашин ηм=ηо=0,95; плотность рабочей жидкости р=900 кг/м3; коэффициент расхода дросселя μ=0,85. Потерями давления в трубопроводах пренебречь.

6. Разработать гидравлическую принципиальную схему гидропривода возвратно – поступательного движения. Распределитель 4/3 с закрытыми отводами, нагнетательной линией и сливом в бак при среднем положении золотника, с электроуправлением, дроссельное регулирование скорости гидродвигателя, фильтр в сливной линии.

7. Разработать гидравлическую принципиальную схему гидропривода возвратно-поступательного движения с синхронизацией хода двух гидроцилиндров, фильтр в напорной линии, распределитель с электроуправлением и с соединением нагнетательной линии и отводов на бак.

8. Разработать гидравлическую принципиальную схему гидропривода вращательного движения, объемное регулирование скорости вращения гидродвигателя, фильтр в сливной линии, распределитель 4/3   с управлением от двух электромагнитов, с соединением нагнетательной линии и обоих отводов на бак.

9. Разработать гидравлическую принципиальную схему гидропривода вращательного движения, дроссельное регулирование скорости, фильтр в сливной линии, напорная линия насоса защищена обратным клапаном. Распределитель 4/3 с управлением от электромагнитов, с соединением сливной линии и двух отводов на бак.

10. Разработать гидравлическую принципиальную схему гидропривода вращательного движения, насос нереверсивный регулируемый, защищен обратным клапаном, распределитель 4/3 с электроуправлением с соединением нагнетательной линии на бак и закрытым отводами, к напорной линии соединен редукционный клапан и гидроцилиндр, фильтр в сливной линии.

Промежуточный контроль

Успеваемость студентов в семестре на дифференцируемом зачете определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»

«Отлично» (зачтено) – теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; сданы отчеты по лабораторным работам.

«Хорошо» (зачтено) – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; сданы отчеты по лабораторным работам.

«Удовлетворительно» (зачтено) – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; сданы отчеты по лабораторным работам.

- «Неудовлетворительно» (незачтено) – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. Не сданы отчеты по лабораторным работам.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент очной формы обучения должен выполнить 4 лабораторные работы. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

- название лабораторной работы;

- цель работы;

- задачи работы;

- обеспечивающие средства;

- задание;

- необходимые расчётные формулы;

- заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

- Гидропривод объемный. Основные термины и определения.

- Рабочие жидкости. Их физические свойства. Требования к рабочим жидкостям в зависимости от сезона эксплуатации гидросистемы.

- Назначение, классификация и основные параметры направляющей аппаратуры.

- Гидрораспределители. Делители потока. Обратные клапаны.

- Гидро- и пневмоаппаратура регулирующая. Гидроклапаны давления.

- Регуляторы потока. Дроссели. Тормозные клапаны.

- Трубопроводы, рукава низкого и высокого давления.

- Понятие о следящем гидроприводе.

- Гидроаппаратура регулирующая, пневмоаппаратура регулирующая.

- Средства автоматики гидро- и пневмопривода.

- Насосы и компрессоры.

- Гидродвигатели гидро – и пневмоприводов.

- Вспомогательные устройства гидро – и пневмоприводов.

- Теплообменники, кондиционеры.

- Устройство для очистки рабочей жидкости.

- Способы повышения чистоты рабочей жидкости.

- Гидро – и пневмоаккумуляторы.

- Уплотнения соединений. Резиновые кольца, манжеты. Армированные и многорядные уплотнения.

- Правила выполнения принципиальных гидравлических и пневматических схем.

- Условные обозначения основных элементов гидро – и пневмоавтоматики.

- Объемное регулирование гидропривода.

- Дроссельное регулирование гидро – и пневмопривода.

- Определение основных параметров объемного гидропривода.

- Параметры и ГОСТы гидро- и пневмооборудовния.

- Тепловой режим гидравлической и пневматической систем.

- Основные правила ухода и эксплуатации гидро – и пневмопривода и их элементов

- Неисправности гидросистем и методы их устранения.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная учебная литература

- Леканова, Т. Л. Гидро- и пневмоавтоматика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 15.03.04. «Автоматизация технологических процессов и производств», 27.03.04 «Управление в технических системах» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Т. Л. Леканова, В. Т. Чупров, Е. Г. Казакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001597.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Соловьев, П. В. Гидравлические и пневматические системы технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы технологических машин и оборудования» для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», по дисциплине «Гидро- и пневмоавтоматика» для студентов направлений подготовки бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 27.03.04 «Управление в технических системах» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / П. В. Соловьев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001705.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Свешников, В. К. Станочные гидроприводы [Текст] : справочник / В. К. Свешников. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 2008. – 640 с. – (Библиотека конструктора).