МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

______________Л. А. Гурьева

«_____»_____________20__  г.

Методические указания к учебной дисциплине

«Картография с основами топографии»

Наименование ООП ВО: «Государственный кадастр недвижимости»

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»

Направленность (профиль): «Государственный кадастр недвижимости»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Разработчик:  Силин В. И.

Сыктывкар 2023

Методические указания составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки  21.03.02 "Землеустройство и кадастры",  утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  №978 от 12.08.2020

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры ЛАСиЗУ «  » __________2023 г., протокол № ____ .

Разработчик  д.г.-м. н., профессор  кафедры ЛАСиЗУ     ___________        В. И. Силин

Зав. кафедрой ЛАСиЗУ, к.с.-х.н., доцент            ______________           Г. Г. Романов

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Содержание дисциплины |  |
| 3. | Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов |  |
| 3.1 | Общие положения о самостоятельной работе студентов |  |
| 3.2 | Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала |  |
| 3.3. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала |  |
| 3.4. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам |  |
| 3.5. | Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий (контрольная работа) |  |
| 3.6 | Методические рекомендации по работе с литературой |  |
| 4. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов |  |
| 5 | Фонд оценочных средств |  |
| 6. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы |  |

Программа изучения дисциплины «Картография с основами топографии» предусматривает, кроме обязательных часов аудиторной работы, также и определенный объем самостоятельной внеаудиторной работы. Она включает в себя планируемую учебную и учебно-исследовательскую работу обучающихся, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Эффективная самостоятельная работа способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

- Цели и задачи дисциплины

Цель: картографическая подготовка специалистов, которые должны знать входную и выходную планово-картографическую документацию, необходимую для ведения работ по землеустройству, городскому кадастру, основы организации картографического производства, а также уметь практически создавать и использовать кадастровые планы и карты.

Задачи:

- формирование теоретических основ картографии и топографии, современных методов и технологий создания, проектирования и использования планов и карт природных (земельных) ресурсов;

- формирование у обучающегося четкого представления о принципах построения графического изображения и приобретения практических навыков по правильному оформлению графической части землеустроительной и кадастровой документации в производственно- технологической и проектно-изыскательной деятельности;

- формирование готовности использовать знание современных технологий топографо-геодезических работ при проведении землеустроительных и кадастровых работ;

- формирование способностей использовать знание современных технологий создания топографо-картографических материалов для целей землеустройства и кадастра.

Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Дисциплина «Картография с основами топографии» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины: «Инженерная и компьютерная графика», «Математика», «Инженерная геодезия».

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения такой дисциплины, как: «Территориальное планирование», «Основы градостроительства и планировка населенных мест».

- В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: основные понятия и определения теории картографии;  теорию картографических проекций;  способы изображения тематического содержания на картах; правила компоновки карт и теорию генерализации; технологию создания оригиналов карт различной тематики для нужд землеустройства, кадастров и градостроительной деятельности;  способы подготовки карты к изданию и способы малотиражного их издания; основные понятия, задачи и основное содержание  картографии и топографии; основные картографические произведения, их свойства и особенности; математическую основу, теорию построения карт и планов; входную и выходную планово-картографическую документацию;  основные методы создания и обновления топографических карт; Особенности составления карт оценки природных условий и естественных ресурсов, земельных угодий, агрохимических и агроклиматических карт, современного и перспективного использования земель, кадастровых карт; об использовании и назначении  карт в землеустройстве;

уметь: рассчитывать искажения на картографическую территорию; подбирать масштаб и проекцию создаваемой карты; рассчитывать и строить с требуемой точностью математическую основу карты; осуществлять перенос изображения и источника на подготовительную основу; подбирать оптимальный способ изображения тематического содержания карты; разрабатывать легенду и компоновку карты, а также технологическую схему подготовки карты к изданию; читать» топографическую карту, включая определение координат и восстановление пространственной информации по условным знакам; иметь навыки работы с картами и планами при решении землеустроительных и кадастровых задач;

владеть: методами картометрии с использованием современных приборов, оборудования и технологий; методами практического использования наиболее распространенных технологий создания тематических карт, используемых при проведении работ по землеустройству и кадастрам;  методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных материалов с использованием современных компьютерных технологий. навыками использования карт в практической деятельности: навыками проведения измерений, определения координат точек местности, навыками определения по карте пространственной взаимосвязи между объектами картографирования (элементами содержания карты).

2. Содержание дисциплины.

Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Картография с основами топографии | Термины и определение. Структура. Теоретические подходы. Топографические элементы местности. Местные предметы и их характеристика. |
| 2. | Основные картографические источники для создания земельно-ресурсных карт | Разнообразие карт. Свойства. Принципы классификации. Картографические и текстовые источники. Данные дистанционного зондирования. |
| 3. | Картографические проекции и их классификация | Картографические проекции и их классификация. Географические интерполяция и генерализация. Распознавание проекций. |
| 4. | Математическая основа карт. Разграфка многолистных карт | Математическая основа карт. Терминология. Масштабы карт. Нормальная картографическая сетка. Выбор и обоснование масштаба, картографической проекции, координатных сеток. Компоновка карты. |
| 5. | Картографические знаки, легенды карт, картографические шкалы и способы изображения тематического содержания | Картографические способы изображений. Картографическая семиотика. Язык карты. Условные знаки. Графические переменные. Значки. Линейные знаки. Изолинии. Псевдоизолинии. Количественный и качественный фоны. Точечный способ. Ареалы. Знаки движения. Картодиаграммы. Локализованные диаграммы. Шкалы условных знаков. Динамические знаки. |
| 6. | Генерализация картографического изображения | Картографическая генерализация и ее сущность. Факторы генерализации. Виды генерализации. Геометрическая точность. |
| 7. | Проектирование и составление карт | Основные этапы создания. Программа и составление карт. Выбор элементов содержания, характеристик. Проектирование картографических знаков. |
| 8. | Картография в землеустройстве и земельном кадастре | Картография и телекоммуникации. Телекоммуникационные сети. Карты и атласы в Интернете. Интернет-ГИС - перспективы взаимодействия. Геоизображения. Картография в землеустройстве. Виды тематических карт для целей землеустройства. Землеустроительные планы и карты. Содержание, способы отображения и особенности составления карт оценки природных условий и естественных ресурсов, земельных угодий, агрохимических и агроклиматических карт, современного и перспективного использования земель. Использование карт в землеустройстве. Картографирование земельного кадастра. Виды земельно-кадастровых планов, карт и атласов. |

- 3.Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов.

3.1Общие положения о самостоятельной работе студентов.

Самостоятельная работа – это педагогически управляемый процесс самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего бакалавра.

Выделяют два вида самостоятельной работы :

- аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию;

- внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- ответы на проблемные вопросы преподавателя;

- формулировка вопросов студентом, преподавателю;

- выполнение письменных заданий, тестирование;

- выполнение  творческих работ;

- выступление с сообщением по новому материалу;

- конспектирование, работа с книгой;

- выполнение лабораторных работ.

.Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- работа с учебником;

- конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;

- работа со справочной литературой;

-  подготовка сообщений к выступлению на семинаре;

- подготовка рефератов;

- решение задач;

- изготовление наглядных пособий, приборов;

- использование  Интернета.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских знаний.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются семинарские, практические и занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях.

Контрольные работы, проводимые в соответствии с рабочей программой дисциплины, являются важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.

Массовой формой контроля являются зачеты и экзамены.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при решении задач;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

3.2 Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала.

Работа по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение студентом нового материала, начинается на занятии. Предлагается группе самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения этой работы. Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и ведущие к конечной цели данной работы, заранее пишутся на доске. При наличии вопросов в учебнике указываются, на какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив данный материал. Среди вопросов к работе предлагаются и такие, ответа на которые непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента. Однако, каждая самостоятельная работа по изучению нового материала обязательно завершается проверкой понимания изученного.

3.3 Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала.

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к лабораторным работам.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором по e-mail (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю (по графику его консультаций); как вариант - задать вопросы на лабораторных работах, с тем, чтобы не осталось «белых пятен» в осваиваемом материале.

3.4 Методические рекомендации по самостоятельной подготовке

к практическим работам.

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Практические работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий:

Практическая работа № 1

Разнообразие карт по тематике

1. Общегеографические карты. Тематические карты. Специальные карты.

2. Анализ содержания карт.

3. Особенности тематики карты.

4. Выполнение заданий на сравнительный анализ карт разной тематики.

5. Составление аннотационного описания карты.

Практическая работа № 2

Картографические проекции

1. Цилиндрические, конические, азимутальные проекции.

2. Построение цилиндрических, конических, азимутальных проекций.

3. Определение типа проекции.

4. Классификация картографических проекций по виду меридианов и параллелей нормальной сетки.

5. Название (полное) картографической проекции по таблицам-определителям.

6. Расчеты на вычисление максимальных и минимальных искажений форм, углов, расстояний и площадей.

Практическая работа № 3

Разграфка многолистных карт

1. Методология разграфки топографической карты 1:10 000 000.

2. Определение числа и номенклатуры листов, покрывающих картографируемую территорию.

3. Проведение оцифровки сетки по параллелям и меридианам

4. Выполнение заданий на составление и оформление схемы размещения картографируемого участка на топографической карте.

Практическая работа № 4

Картографическое изображение объектов и явлений

1. Способы картографического изображения объектов и явлений.

2. Определение связи  картографического изображения объектов и явлений с территориальным размещением.

3. Закономерности передачи качественных и количественных характеристик объектов и явлений.

4. Общие и особенные способы картографического изображения.

5. Оформительские приемы в способе линейных знаков.

6. Выполнение заданий на анализ способов картографических  изображений.

Практическая работа № 5

Картографическая генерализация

1. Технология генерализации.

2. Виды генерализации.

3. Анализ последовательности действий при картографической генерализации (сверху вниз).

4. Выполнение расчетов на коэффициент густоты объекта при помощи палетки.

5. Выполнение расчетов на определение площади заданного по топографической карте выдела.

6. Выполнение заданий на составление фрагментов карты.

Практическая работа № 6

Дешифрирование аэроснимков с целью создания топографической карты

1. Нанесение границ рабочих площадей и подклейка восковок.

2. Дешифрирование аэроснимков.

3. Заполнение ведомостей дешифровочных признаков.

4. Вычерчивание на аэроснимках результатов дешифрирования.

5. Сводки по границам рабочих площадей смежных аэроснимков.

Практическая работа № 7

Картография в землеустройстве и кадастре

1. Цифровые карты.

2. Алгоритм создания цифровых карт.

3. Составные части ГИС.

4. Сферы применения цифровых карт.

3.5 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

Выполнение контрольной работы является обязательным условием допуска студента к аттестационным испытаниям. Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и практической работы студента по определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на проверку за 7 дней до начала экзаменационной сессии. Защита контрольной работы проходит в форме собеседования. Она оценивается по критериям, представленным в таблице 1.2.5

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

3.6 Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента по заданной теме начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях.

К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям, лабораторным работам;

- методические рекомендации по подготовке и написанию реферата (доклада), контрольной работы;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, тематика рефератов, варианты контрольных работ);

- групповые и индивидуальные консультации.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань»

5. Фонд оценочных средств

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных, лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в тестирования (аудиторная контрольная работа) по пройденному материалу.

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным работам.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

для очной формы обучения

на тему: «Математическая основа топографической карты»

1. Математическая основа топографической карты представлена следующими элементами:

а) системой географических координат

б) геодезической основой

в) компоновкой

г) проекцией

д) масштабом

е) номенклатурой

ж) разграфкой

2. Планом называется:

а) уменьшенное и подобное ортогональное изображение малого участка местности в принятой системе условных знаков

б) пространственно-временная модель земной поверхности, построенная по определенным математическим законам

в) средство для одновременного обозрения размещенных на земной поверхности объектов, оценки их взаиморасположения и сопоставления в пространстве их свойств

г) уменьшенное обобщенное условное знаковое изображение земной поверхности, построенное по определенным математическим законам

3. Топографические карты - это:

а) мелкомасштабные карты суши

б) крупномасштабные карты суши

в) среднемасштабные карты суши

г) карты масштабом мельче 1 : 1000000

4. Топографическими планами называются карты с масштабом:

а) мельче 1 : 10000

б) мельче 1 : 100000

в) крупнее 1 : 10000

г) крупнее 1 : 100000

5. Максимальное расстояние между крайними точками местности на плане можно допустить:

а) 2000 км

б) 20000 км

в) 20 км

г) 200 км

6. Математическая картография изучает:

а) основные этапы создания карт

б) элементы содержания карт и их условные обозначения

в) теорию, преобразование и способы рационального применения картографических проекций на практике

г) все перечисленное

7. Выберите правильное утверждение «Назначение километровой сетки…»

а) при помощи километровой сетки можно определять прямоугольные координаты любой точки карты

б) при помощи километровой сетки можно измерять длину реки

в) при помощи километровой сетки можно определять географические координаты любой точки карты

г) при помощи километровой сетки определяют площадь какого-либо криволинейного контура

д) при помощи километровой сетки, пользуясь сокращенными координатами, можно быстро найти на карте любую точку

8. Расположение рамки карты относительно изображаемой на карте области и размещение названия карты, ее легенды, дополнительных карт и других данных, называется:

а) компоновка карты

б) легенда карты

в) математическая основа карты

г) геометрическая точность карты

9. Размеры рамки листа карты масштаба 1: 200000

по широте:

а) 20  б) 10  в) 10 г) 40’

по долготе:

а) 30  б) 40’  в) 40’ г) 10

10. Укажите, какому численному масштабу соответствует именованный масштаб площадей: в 1 см2 – 25 см2:

а) 1:50000  б)  1:500000  в) 1:5000000

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

для заочной формы обучения

Задание № 1 (7 баллов)

Составить таблицу условных знаков всех объектов, встречающихся на фрагменте карты (рис.1, 2).

Рис.1                                                          Рис.2

Задание № 2 (2 балла)

По топографической карте масштаба 1:25000, пользуясь поперечным масштабом и циркулем измерителем, определить расстояние между двумя пунктами, указанными в таблице 1.

Таблица 1

| варианты | расстояния, которое надо измерить на карте |
| --- | --- |
| 1 | высота 178,4 в кв. 6708 – высота 201,6 в кв. 6409 |
| 2 | высота 171,8 в кв. 6610 – высота 212,8 в кв. 6812 |

Задание № 3 (4 балла)

Если численный масштаб – 1:300 000, то именованный масштаб:

а) в 1 см 30 км; б) в 1см 3 км; в) в 1 см 300 км

Какой масштаб принадлежит мелкомасштабной карте:

а) 1:100000; б) 1:500000; в) 1:1000000

Размеры рамки листа карты масштаба 1:200000

по широте: а) 20  б) 10  в) 10 г) 40’

по долготе: а) 30  б) 40’  в) 40’ г) 10

Задание № 4 (5 баллов)

Дать характеристику степени генерализации топографических карт М 1:10 000, М 1:25 000, М 1:50 000

Задание № 5 (7 баллов)

а) по карте «Антарктида» (атлас 7 класса) описать вид сетки меридианов и параллелей и определить вид картографической проекции;

б) дать характеристику явлений, отображаемых способом изолиний.

Перечень тем учебной программы для подготовки к экзамену

- Картография и ее структура.

- Понятие карта. Классификация карт. Элементы географической карты.

- Виды искажений на карте. Классификация проекций по характеру искажений.

- Классификация проекций по виду нормальной картографической сетки.

- Цилиндрические проекции.

- Конические проекции.

- Азимутальные проекции.

- Многогранные проекции.

- Условные проекции.

- Проекция Гаусса-Крюгера.

- Определение картографической проекции.

- Элементы содержания карты.

- Картографические знаки и способы картографического изображения.

- Картографические способы изображения. Ареалы.

- Картографические способы изображения. Знаки движения.

- Картографические способы изображения. Значки.

- Картографические способы изображения. Изолинии.

- Картографические способы изображения. Качественный фон.

- Картографические способы изображения. Локализованные диаграммы.

- Картографические способы изображения. Картодиаграммы.

- Картографические способы изображения. Картограммы.

- Картографические способы изображения. Точечный способ.

- Картографические способы изображения. Способ линейных знаков.

- Сущность картографической генерализации. Факторы, влияющие на генерализацию.

- Виды и способы генерализации.

- Описание объектов по карте.

- Особенности и задачи компьютерной картографии.

- Виды технологий создания карт. Этапы создания карт.

- Сбор исходной информации при проектировании карт.

- Разработка математической основы, содержания и оформления карты.

- Программа карты.

- Составление карты.

- Создание математической основы карты.

- Оформление карты.

- Авторский и составительский оригиналы карты.

- Компьютерные технологии создания карт.

- Картография в землеустройстве.

- Землеустроительные планы и карты.

- Составление и использование карт земельных ресурсов.

- Решение по картам инженерных задач.

Примерный вариант аттестационной контрольной работы

(для всех форм обучения)

1. Укажите масштабы крупномасштабных топографических карт:

| 1:1000000 | 1:25000 | 1:10000 |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 1:100000 | 1:50000 |
| 1:2000 | 1:500000 | 1:200000 |
| 1:300000 | 1:5000 | 1:1000 |

2. Предельная точность масштаба 1:200000 составляет:

а) 2 м; б) 20 см; в) 200 м; г) 20 м; д) 2000 м; е) 2 см.

3. Построить линейный масштаб, соответствующий численному 1:50000. Указать его точность.

4. По топографической карте масштаба 1:25000 циркулем измерителем измерено дважды расстояние по улучшенной грунтовой дороге между двумя пунктами. Результат первого измерения – 17,3 см; второй результат – 18,1 см. Рассчитайте и укажите величину относительной ошибки измерений. Полученная ошибка: а) допустима; б) недопустима

5. Выберите правильное утверждение «Назначение километровой сетки…»

а) при помощи километровой сетки можно определять прямоугольные координаты любой точки карты

б) при помощи километровой сетки можно измерять длину реки

в) при помощи километровой сетки можно определять географические координаты любой точки карты

г) при помощи километровой сетки определяют площадь какого-либо криволинейного контура

д) при помощи километровой сетки, пользуясь сокращенными координатами, можно быстро найти на карте любую точку

6.  По номенклатуре листа топографической карты установить масштаб карты:

| а) О-41-108-А | б) N-37-XXV | в) K-52-Б |
| --- | --- | --- |
| 1:100000 | 1:500000 | 1:1000000 |
| 1:200000 | 1:300000 | 1:500000 |
| 1:50000 | 1:200000 | 1:50000 |

7. Линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями искажения площадей называются:

а) изогиеты; б) изогипсы; в) изоколы; г) изобаты; д) горизонтали; е) изобары

8. По характеру искажений не существует картографической проекции:

а) равноугольная; б) равновеликая; в) равнопромежуточная; г) равнобедренная

9. Изображение сети меридианов и параллелей на карте в заданной проекции принято называть:

а) нормальной сеткой

б) основной картографической сеткой

в) картографической проекцией

г) азимутальной проекцией

10. Наполненность карты условными знаками и надписями:

а) достоверность карты

б) наглядность карты

в) нагрузка карты

г) нарезка карты

11. Разработка и применение на карте изобразительных средств называется:

а) читаемость карты

б) оформление карты

в) ориентирование карты

г) содержание карты

12. К основным способам (видам) генерализации относятся:

а) обобщение качественных характеристик

б) обобщение количественных характеристик

в) отбор картографируемых объектов с помощью цензов и норм

г) обобщение геометрических очертаний

д) объединение контуров

е) показ объектов с преувеличением

13. Для пространственного размещения явлений, распространенных на значительной площади, без количественной их характеристики используют способы:

а) ареалов; б) картограммы; в) точечный; г) качественного фона; д) изолиний; е) значков

14. В каких способах тематического картографирования используют геометрические, художественные и буквенные условные знаки:

а) локализованных диаграмм; б) значков; в) точечном; г) ареалов; д) картодиаграммы

15. По описанию определить метод тематического картографирования

Явление носит массовый дробный характер. Определенное количество единиц явления обозначают точкой (кружком малого диаметра), располагаемой там, где явление фактически размещено.

Метод _______________. Применяется на картах ____________________________.

16. По описанию определить метод тематического картографирования

Картографируемое явление имеет индивидуальный характер и строго локализовано, занимает ограниченную территорию, и обычно его нельзя показать в масштабе карты. Для показа таких явлений используют внемасштабные значки: геометрические, буквенные, наглядные. Размер значка отражает величину картографируемого явления.

Метод _______________. Применяется на картах ____________________________.

17. Расчет показателей, характеризующих форму и структуру объектов: расчленение рельефа, плотность объектов, коэффициенты извилистости, формы, индексы сложности и т.п. относится к одному из графоаналитических приемов использования карт, который называется _________________________________________________________________________.

18. Распознать изображенные на аэрофотоснимке объекты и установить их качественные и количественные характеристики помогают прямые и косвенные дешифровочные признаки физико-географических и социально-экономических объектов. Укажите для каждого дешифровочного признака объекты, которые можно распознать с его помощью.

| форма (конфигурация) объекта |  |
| --- | --- |
| размеры объекта |  |
| тон (цвет) изображения |  |

19. К плановым съемкам относятся:

а) буссольная; б) мензульная; в) глазомерная; г) тригонометрическое нивелирование;

д) школьное нивелирование

20. Какие из представленных утверждения являются верными:

а) высотно-плановые съемки обеспечивают планово-контурное изображение местности без высотной характеристики

б) плановые съемки подразделяются на угломерные и углоначертательные

в) при полярном способе положение точек определяется расстоянием от известной точки и углом от исходного направления

г) прямолинейные границы объектов или направления отдельных прямых линий, расположенных под некоторым углом к съемочному ходу получают способом ординат

д) горизонтальные углы измеряются кипрегелем и компасом